Uchwała Nr LV/314/2010

# Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 23 czerwca 2010 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy w obrębie dzielnicy Zajezierze.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142) i art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474) Rada Miejska w Ostródzie, po stwierdzeniu zgodności planu z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy, uchwalonego uchwałą Nr XI/88/99 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 8 września 1999 r. uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy w obrębie dzielnicy Zajezierze zwany dalej „planem”.

2. Ustalenia planu stanowią treść niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Granice planu określa uchwała Nr XLVII/270/2009 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy w obszarze dzielnicy Zajezierze.

2. Rysunek planu stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.

3. Załącznik Nr 1  do uchwały, sporządzony na kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000, obowiązuje w następującym zakresie ustaleń planu:

a)	granic planu,

b)	linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania,

c)	nieprzekraczalnych linii zabudowy,

d)	oznaczeń przeznaczenia terenów na cele: MU - zabudowy mieszkaniowo-usługowej, PU - produkcyjno-usługowej, US - zabudowy usługowej, ZI - zieleni izolacyjnej, EG - urządzeń gazowniczych, PT - pasa technologicznego gazociągu wysokiego ciśnienia, KD - drogi publicznej, KZ – komunikacji zbiorowej – pętli autobusowej.

4. Rozstrzygnięcia wymagane przepisami art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiera załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 3. Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenu.

1.

| Oznaczenie terenu | ## Przeznaczenie terenu |
| --- | --- |
| 1 MU | zabudowa mieszkaniowo-usługowa |
| 1 PU | zabudowa produkcyjno-usługowa |
| 1 US, 2 US | zabudowa usługowa |
| 1 ZI | zieleń izolacyjna |
| 1 EG | urządzenia gazownicze |
| 1 PT , 2 PT | pas technologiczny gazociągu wysokiego ciśnienia |
| 1 KD | droga publiczna |
| 1 KZ | komunikacja zbiorowa – pętla autobusowa |

§ 4. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1. W granicach planu zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się poprzez zasady kształtowania zabudowy, w tym ustalenia nieprzekraczalnych linii zabudowy.

2. W granicach planu tereny oznaczone symbolami: 1 KD, 1 KZ, 1EG, 1 PT  i 2 PT stanowią ustalone w planie lokalizacje inwestycji celu publicznego, o której mowa w przepisach art. 2 pkt 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 5. Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.

1. Tereny oznaczone w rysunku planu symbolem 1 MU są terenami zabudowy mieszkaniowej w rozumieniu przepisów odrębnych dotyczących ochrony przed hałasem.

§ 6. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy:

1.

| Oznaczenie terenu | ## Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy |
| --- | --- |
| 1 MU | 1. Zabudowę należy kształtować jako budynki do wysokości trzech kondygnacji. 2. Maksymalną powierzchnię zabudowy w stosunku do powierzchni działki ustala się w wielkości 60%. 3. Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki ustala się w wielkości 10%. 4. Miejsca parkingowe należy lokalizować na przedmiotowych nieruchomościach. |
| 1 US, 2 US, 1 PU | 1. Dla zabudowy istniejącej ustala się możliwość: remontu, rozbiórki, odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy w rozumieniu właściwych przepisów prawa budowlanego. 2. Zabudowę należy kształtować jako budynki do wysokości czterech kondygnacji. 3. Maksymalną powierzchnię zabudowy w stosunku do powierzchni działki ustala się w wielkości 85%. 4. Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki ustala się w wielkości 15%. 5. Miejsca parkingowe należy lokalizować na przedmiotowych nieruchomościach. |
| 1 EG | Dla zabudowy istniejącej ustala się możliwość: remontu, rozbiórki, odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy w rozumieniu właściwych przepisów prawa budowlanego |

2. Nieustalone w planie warunki zabudowy i zagospodarowania terenu regulują (odpowiednio) właściwe przepisy budowlane.

3. W zakresie sytuowania obiektów budowlanych i uzbrojenia terenu w stosunku do sieci gazowej wysokiego ciśnienia ujętej w granicach planu ustalenie warunków technicznych do projektowania następuje na podstawie przepisów:

a) Rozporządzenia MPiH z dnia 14.11.1995 r. w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U. Nr 139 z 1995 r., poz. 686) – dotyczy sieci gazowych, dla których pozwolenie na budowę wydano po dniu 20.12.1995 r. a przed dniem 12.12.2001 r.;

b) Rozporządzenia Ministra Przemysłu z dnia 24.06.1989 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. Nr 45 poz. 243) – dotyczy sieci gazowych, dla których pozwolenie na budowę wydano po dniu 08.08.1989 r. a przed dniem 21.12.1995 r.

4. Po obu stronach gazociągu wysokiego ciśnienia zachować pas eksploatacji o szerokości 5 m. Pas ten może być uprawiany rolniczo lub obsiany trawą. Rzędne terenu tego pasa nie mogą być zmniejszane, nie wolno nasadzać w tym pasie drzew i krzewów oraz projektować: ogrodzeń, dróg i chodników (dopuszcza się skrzyżowania). Ze względów bezpieczeństwa należy zapewnić do sieci gazowej nieograniczony dostęp dla służb eksploatacyjnych operatora sieci gazowej.

5. W granicach planu w odniesieniu do sieci gazowych średniego ciśnienia ustala się:

- zasilanie z sieci gazowej podmiotów ubiegających się o przyłączenie następuje na warunkach technicznych określonych przez operatora sieci gazowej,

- rezerwuje się pas terenu w chodnikach ulic i pasach zieleni dla projektowanych sieci gazowych,

- należy zachować normatywne odległości projektowanych urządzeń i obiektów od sieci gazowej na podstawie właściwych przepisów. W szczególności – wynikające z właściwych przepisów - nieprzekraczalne linie zabudowy lokalizować z uwzględnieniem odległości podstawowych od istniejących gazociągów.

6. W granicach planu ustala się możliwość przebudowy sieci gazowej wysokiego i średniego ciśnienia z kolidującymi obiektami na warunkach podanych przez operatora sieci.

§ 7. Ustalenia dotyczące zasad podziału nieruchomości na działki budowlane.

1. W granicach planu podziały nieruchomości na działki budowlane powinny spełniać warunki określone dla działki budowlanej przepisami art. 2 pkt 12 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wraz z ustaleniami i rysunkiem planu.

§ 8. Ustalenia dotyczące zasad budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.

1. Drogi i ciągi komunikacyjne.

| Oznaczenie terenu | ## Funkcja komunikacyjna | ## Szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających |
| --- | --- | --- |
| 1 KD | droga publiczna | zgodnie z rysunkiem planu |
| 1 KZ | komunikacja zbiorowa – pętla autobusowa | ---------------------------- |

2. W granicach planu:

a)	ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy dla projektowanej zabudowy mieszkalno-usługowej w minimalnej odległości 25 m licząc od krawędzi drogi krajowej,

b)	budynki mieszkalne i użyteczności publicznej powinny być usytuowane w odległości zapewniającej zachowanie (w zależności od przeznaczenia budynku) dopuszczalnego przepisami ochrony środowiska poziomu hałasu i wibracji. Teren znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej i mogą występować na nim przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu, obiekty budowlane wraz ze związanymi i nimi urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania projektować i budować w sposób zapewniający spełnienie wymagań dotyczących ochrony przed hałasem i drganiami.

3. Dla terenów w granicach planu zewnętrzny układ komunikacyjny stanowi droga krajowa.

4. Oś projektowanej drogi oznaczonej w rysunku planu symbolem 1 KD należy prowadzić pod minimalnym kątem 60o do osi istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia.

5. W przypadku budowy sieci gazowych należy wykonać je na warunkach operatora sieci gazowych na podstawie właściwych przepisów.

6. W granicach planu:

a)	każda z działek budowlanych przeznaczonych pod zabudowę budynkami przeznaczonymi na pobyt ludzi powinna mieć zapewnioną możliwość przyłączenia uzbrojenia działki lub bezpośrednio budynku do zewnętrznych sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i elektroenergetycznej,

b)	zaopatrzenie w ciepło każdej z działek budowlanych przeznaczonych na pobyt ludzi należy zapewnić z indywidualnych źródeł ciepła lub przez przyłączenie do sieci gazowej, o której mowa w punkcie 5,

c)	wody opadowe należy odprowadzić do kanalizacji deszczowej lub na teren nieutwardzony (alternatywnie zezwala się na inne rozwiązania zgodne z warunkami określonymi przepisami prawa wodnego i budowlanego).

7. Odprowadzenie ścieków z terenu w granicach planu następuje przez przyłączenie sieci kanalizacji sanitarnej zrealizowanej w w/w terenie do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej z przesyłem ścieków do oczyszczalni ścieków.

8. Zasady przyłączeń do sieci, o których mowa w punktach: 5 i 6 a) powinny być określone w stosownych warunkach technicznych, wydawanych na podstawie przepisów odrębnych.

9. W granicach planu, w terenie oznaczonym w rysunku planu symbolami: 1KD, 1KZ, 1 EG, 1 PT i 2 PT ustala się inwestycje: sieci wodociągowe, sieci kanalizacji  sanitarnej i deszczowej, jako inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy.

§ 9. Ustalenia dotyczące stawek z tytułu art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

| Oznaczenie terenu | ## Stawka w % |
| --- | --- |
| 1 MU | 15 |
| 1 PU | 15 |
| 1 US, 2 US | 15 |
| 1 EG | 1 |
| 1 PT, 2 PT | 1 |
| 1 ZI | 1 |
| 1 KD | 1 |
| 1 KZ | 1 |

§ 10. 1. W granicach planu tracą moc ustalenia i rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy w obszarze dzielnicy Zajezierze (uchwała Nr X/75/99 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 30.06.1999 r., Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 45 z dnia 20.07.1999 r., poz.862 z późniejszymi zmianami).

2. Zamiast w/w ustaleń i rysunku planu w granicach planu obowiązuje treść niniejszej uchwały wraz z rysunkiem planu.

§ 11. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostródy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po 30 dniach od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.