Załącznik Nr 4 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- WYKAZ TERENÓW ZIELENI MIEJSKIEJ OBJĘTYCH ZAMÓWIENIEM.

| Załącznik graficzny | Część opisowa zawartości załącznika | Powierzchnia m2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ul. Olsztyńska- przy parkingu BGŻ, pomiędzy budynkami Nr 16-18 | 1.596,00 |
| 2 | ul. Olsztyńska- naprzeciw Polna 1-3, przed budynkami Nr 43-47, ul. Olsztyńska- ul. Przemysłowa, | 3.376,00 |
| 3 | Plac 1000-lecia przy budynkach 5, 7, 9, 11, 13, 17, Plac 1000- lecia PP przy budynkach Nr 4, 6, 8, 10, Plac 1000-lecia PP- donice betonowe, ul. Wyspiańskiego- k/PKO, przed FOTO Liberacki, ul. Stapińskiego- k/kładki dla pieszych | 11.496,00 |
| 4 | ul. Czarnieckiego 1a przy budynku, ul. Sienkiewicza przed budynkiem Nr 7, ul. Sienkiewicza- róg ul. Drwęcka- przy wiadukcie, Armii Krajowej Nr 1, 8, 12, ul. Grunwaldzka 9, 11, | 3.630,00 |
| 5 | ul. Grunwaldzka 21, 4, 4a, 6, 8, ul. Kopernika od Nr 3 do 21, Nr 25 (podwórko) | 9.700,00 |
| 6 | ul. Grunwaldzka Nr 16,18, 22, 24, 26, 28, 30, 32, ul. Piłsudskiego Nr 27, ul. Kopernika Nr 14 | 3.891,00 |
| 7 | ul. Grunwaldzka- róg ul. Piłsudskiego, ul. Grunwaldzka 38, 40, 42, 44, 46, 48, zieleń pomiędzy posesja ul. Grunwaldzka N 50 (biblioteka) a Stacją Orlen | 1.150,00 |
| 8 | ul. Paderewskiego- od szczytu budynku Nr 2 i 2A, ul. Padewskiego, ul. Prusa, ul. Kilińskiego- zieleń w pasie drogowym | 3.736,00 |
| 9 | ul. Chrobrego- przy parkingu budynku Nr 6, pas wzdłuż alei, ul. Piastowska- pas zieleni pomiędzy Nr 2 a 4, pas zieleni od Chrobrego do Grunwaldzkiej (k/kościoła, za orlikiem), Piastowska 7b- przy parkingu | 4.577,00 |
| 10 | ul. Jagiełły- przy budynkach 5, 5A, 5B, 5C, przy garażach, pas zieleni ul. Jagiełły 7D, ul. Czarnieckiego Nr 49, 51 | 11.781,00 |
| 11 | ul. Czarnieckiego- róg ul. Chrobrego, ul. 21 Stycznia 3A, 3 | 3.482,00 |
| 12 | ul. Stępowskiego- przy budynkach Nr 1, 2, 3-5, 7, 11, 17, 19, 27, 29, 31, ul. Kętrzyńskiego 24- przed budynkiem, pas pomiędzy ul. 21 Stycznia 24 a Orlikiem | 5.145,00 |
| 13 | ul. Kościuszki- pas drogowy, ul. Racławicka- pas drogowy, ul. Sobieskiego- pas drogowy, ul. Jagiełły- pas przy budynkach na terenie „Białych koszar” | 5.730,00 |
| 14 | róg Czarnieckiego- 11 Listopada, Jana Pawła 4a- skarpa przed budynkiem, Jana Pawła II 3- przed ZATOKA, ul. Wyszyńskiego- dojazd do Hotelu Platinum (przy stadionie) | 3.443,00 |
| 15 | Róg ul.11 Listopada- ul. Pieniężnego, ul. Pieniężnego- ul. Pionierska- wysepki przy targowisku miejskim | 5.994,00 |
| 16 | ul. Jaracza - przy budynkach 4A, 14B, 14C, 21A, 21B, 24, wysepki w pasie drogi dojazdowej do jeziora, skarpa przy orliku, wysepki w pasie drogi dojazdowej do budynków Jaracza 21 | 7.448,00 |
|  | Razem: | 86.175,00 |

- WYKAZ PRAC OBJĘTYCH ZAMÓWIENIEM

- PIELĘGNOWANIE TRAWNIKÓW:

- koszenie trawników typu parkowego na wysokość od 5 cm do 8 cm,

- zbieranie skoszonej trawy, wywóz zebranej trawy, chwastów i odpadów komunalnych do miejsca 
jej utylizacji, najpóźniej do godziny 16.00 dnia następnego po koszeniu,

- koszenie trawników obejmuje także usuwanie samosiewów, odrostów korzeniowych i pniowych z drzew rosnących na utrzymywanych trawnikach, chwastów wokół drzew, krzewów, lamp, znaków drogowych, barierek, obiektów małej architektury itp.

- codzienne zbieranie papierów, puszek, butelek i innych zanieczyszczeń z terenów objętych zamówieniem,

- jesienne wygrabianie liści, uschniętych traw, po wykonaniu zabiegów teren należy uprzątnąć, odpady zgarnąć w pryzmy, załadować na środek transportu, przewieźć i zutylizować. Prace uważa się 
za wykonane, jeżeli liście zostaną usunięte z całej powierzchni przeznaczonej do grabienia.

- PIELĘGNOWANIE DRZEW I KRZEWÓW:

- pielęgnowanie drzew niskich do wysokości 6 mb i krzewów:

- cięcia formujące pień i koronę młodych drzew w pierwszych latach po posadzeniu oraz w okresie późniejszym,

- usuwanie dolnych gałęzi i konarów z drzew do wysokości 2 mb, w tym usuwanie konarów i gałęzi 
w celu ochrony drzew rosnących pod ich okapem,

- cięcia sanitarne, cięcia techniczne drzew rosnących przy lampach, budynkach i innych obiektach oraz korygujące koronę drzew,

- cięcia pielęgnacyjne krzewów: cięcia formująco- korygujące, usuwanie starych i martwych pędów oraz cięcia gałęzi zachowując naturalny pokrój krzewów w okresie wiosennym w terminie do dnia 
30 kwietnia, a w okresie jesiennym do dnia 31 października,

- usuwanie drzew niskich obumarłych i obumierających po uzgodnieniu z Zamawiającym, w ciągu 1 tyg. od dnia zgłoszenia Zamawiającego,

- utrzymanie drzew wysokich:

- usuwanie dolnych gałęzi i konarów z drzew wysokich do wysokości 3 mb,

- usuwanie odrostów korzeniowych, wilków i odrostów pniowych drzew do dnia 30 kwietnia, w okresie późniejszym na bieżąco,

- opryskiwanie środkami ochrony roślin drzew niskich i krzewów zaatakowanych przez choroby i szkodniki,

- dbałość o prawidłowe ustawienie palików przy drzewach oraz w razie uszkodzenia wymiana palików 
na nowe.

- PIELĘGNOWANIE ŻYWOPŁOTÓW:

  - ukształtowanie pokroju naturalnego lub całkowicie sztucznego na długości 4.544 mb, żywopłotu 
tj. cięcia z trzech stron, górna powierzchnia żywopłotu ma być prowadzona w jednej płaszczyźnie, 
bez wypukłości i zagłębień. W czasie wykonywania tej czynności należy usunąć gałęzie suche, połamane, krzyżujące się i zagęszczające. Po wykonaniu prac teren należy uprzątnąć, odpady roślinne zgarnąć 
w pryzmy, załadować na środek transportowy, wywieść i zutylizować;

  - na bieżąco usuwanie nagromadzonych w żywopłocie nieczystości (piasek, liście, śmieci) do poziomu gruntu;

  - opryskiwanie środkami ochrony roślin krzewów zaatakowanych przez choroby i szkodniki.

- Pielęgnacja kwietników sezonowych w gruncie, w donicach oraz rabat roślinnych:

- przygotowywanie, dowiezienie ziemi urodzajnej i obsadzenie kwietników sezonowych kwiatami 
lub roślinami wieloletnimi miejsce i rodzaj zgodnie niniejszym załącznikiem.

- szata wiosenna i rośliny wieloletnie- nasadzenie w terminie do 25 kwietnia;

- szata letnia- nasadzenia w terminie do 31 maja.

- materiał roślinny niezbędny do nasadzeń zabezpiecza Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt, gatunki kwiatów i roślin wieloletnich uzgadnia każdorazowo z Zamawiającym. W przypadku braku akceptacji przez Zamawiającego, materiału nasadzeniowego Wykonawca musi wymienić na inny,

- pielenie z chwastów i spulchnianie gleby,

- utrzymywanie kwiatów i roślin wieloletnich w pełnej żywotności,

- podlewanie wg potrzeb zgodnie ze sztuka ogrodniczą,

- nawożenie kwiatów i roślin wieloletnich w okresie wegetacji odpowiednimi dla danej rośliny nawozami 
w dawkach w/g zaleceń producenta,

- w miarę potrzeb stosowanie środków chemicznych i mechanicznych środków ochrony roślin przed szkodnikami i chorobami,

- usuwanie przekwitłych kwiatostanów, zasychających liści,

- likwidacja obsadzeń przekwitłych,

- stałe utrzymywanie w czystości.

- ŁAWKI PARKOWE I DONICE BETONOWE:

- konserwacja ławek w obrębie terenów objętych zamówieniem: przegląd ławek, wymiana uszkodzonych lub brakujących listew lub elementów drewnianych w donicach, usuwanie z ławek napisów graffiti,

- jednokrotne pomalowanie ławek 20 szt. do dnia 31 maja,

- utrzymywanie ławek i donic w czystości (mycie),

- dbałość o odpowiednie ustawienie ławek i donic

- KOSZE NA ŚMIECI:

- opróżnianie koszy na odpady komunalne szt. 5 oraz koszy na odchody psie 3 szt., najpóźniej do 700, w ciągu dnia na bieżąco,

- utrzymywanie koszy w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym oraz utrzymywanie czystości wokół koszy,

- wywóz odpadów komunalnych do miejsca utylizacji,

- dbałość o odpowiednie ustawienie koszy.

- MIEJSCA I RODZAJ NASADZEŃ NA ZIELENI MIEJSKIEJ NA TERENIE MIASTA OSTRÓDY

Nasadzenie roślinami sezonowymi i wieloletnimi (materiał nasadzeniowy wymieniony musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego):

- ul. Czarnieckiego róg ul. Grunwaldzka- na placu:

- donice betonowe: 12 szt. (okrągłe 4 szt. + kanciaste 8 szt.): kwiaty wiosenne: (obsada 35 szt./ m2)- 
gat. bratki;

- donice betonowe: okrągłe 4 szt.: kwiaty letnie: na jedną donicę: gat. pelargonie bluszczolistne (pojemnik o średnicy 25 cm, trzy pelargonie w jednej doniczce, rozrośnięte)- 1 szt. ample, wilczomlecz Euphorbia ”Diamond Frost” szt. 2, rozplenica japońska ‘Fireworks’ szt. 1;

- donice betonowe: kanciaste 8 szt.: kwiaty letnie: na jedną donicę: gat. pelargonie bluszczolistne (pojemnik o średnicy 25 cm, trzy pelargonie w jednej doniczce, rozrośnięte)- 2 szt. ampli

- Plac 1000 - lecia: plac betonowy i przy budynkach Nr 4-6:

- donice betonowe: okrągłe 10 szt. (obsada 35 szt./ m2)

- kwiaty wiosenne: gat. bratki- różne kolory;

- kwiaty letnie: na jedna donicę: gat. pelargonie bluszczolistne (pojemnik o średnicy 25 cm, trzy pelargonie w jednej doniczce, rozrośnięte)- 3 szt. ample, wilczomlecz Euphorbia ”Diamond Frost” 
szt. 2, rozplenica  japońska ‘Fireworks’ szt. 2;

- donice betonowe- zestawy 10 szt.- nasadzenia wiosenne- gat. jałowiec pospolity Juniperus communis ‘Green Carpet’ szt. 4, gat. żywotnik wschodni wschodni -Thuja orientalia ‘Aurea Nana’- szt. 2;

- donice betonowe podłużne- 10 szt.- nasadzenia wiosenne- gat. jałowiec pospolity Juniperus communis ‘Green Carpet’ szt. 4;

- donice betonowe kanciaste (na przejeździe)- 12 szt.- nasadzenia wiosenne- gat. jałowiec pospolity Juniperus communis ‘Green Carpet’ szt. 3;

- donica murowana przy budynku nr 4- na powierzchni 1,5 m2 (obsada 35 szt./ m2)- kwiaty letnie: aksamitka rozpierzchła mix, żeniszek niebieski;

- ul. Mickiewicza - przy PKO i k/Foto Liberacki: donice betonowe 4 szt. (obsada 35 szt./m2):

- kwiaty: wiosenne: gat. bratki /obsada 35 szt./m2/

- nasadzenia letnie: na jedna donicę: gat. pelargonie bluszczolistne czerwone (pojemnik o średnicy 25 cm, trzy pelargonie w jednej doniczce, rozrośnięte)- 2 szt. ampli.