[image: image1.jpg]¥4 Fundusze : ° Unia Europejska
Europejskie g‘z)fsclfgospollta 4 Europejski Fundusz
Program Regionalny - Zﬁ’zﬁz‘zﬁ Zdrowe zycie, czysty zysk Rozwoju Regionalnego





Załącznik nr 4 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Windy (4 szt.):

Statyw oświetleniowy 5.3m/225kg

Minimalna wysokość: 5.3 m
Minimalna ładowność: 225 kg 
Materiał: stal 
Wykończenie: czarne

Krata (10 szt.):
Szerokość- 290 mm
Głębokość- 290 mm
Długość- 2 m
Materiał- Aluminium
Lamelka- 20x3 mm
Średnica rury- 50x3 mm
Blinder (8 szt.):
Rodzaj- Blindery
Napięcie- 240V/50 Hz
Moc- Min 2600W
Dla lamp- 4 x PAR 36 120V/650W (DWE)
Sterowanie- DMX
Stroboskop (4 szt.):

Moc: min. 3000W

Lampa xenonowa

Tryby pracy: DMX, Stand-alone, Master/Slave, 

Kanały DMX: 1, 3 lub 4
Wash (4 szt.):

- ruchoma głowa o parametrach nie gorszych niż:

- min 19 diod RGBW o mocy co najmniej 15W każda

- kąt świecenia w zakresie co najmniej od 4 do 60 stopni

-  wysoce efektywny system optyczny

- napięcie: 100-240 V AC, 50-60 Hz

- oddzielna kontrola koloru każdej diody

- obsługa protokołów: DMX, RDM, Art-Net

- wyświetlacz z bateryjnym podtrzymaniem zasilania

- obrotowy panel przedni w celu tworzenia efektów specjalnych kalejdoskopu na pojedynczych wiązkach

- żywotność minimum 50 000 godzin,

- dimmer wysokiej rozdzielności 0-100%

- maksymalny pobór mocy 600W

Sunstrip (10 szt.):

Zasilanie: 230V 50Hz
Pobór mocy: min 550W 
Źródło światła: 10 x 240V/50W GU10 
Kontrola: 16 Wbudowanych programów, Sound Active, Master / Slave, DMX 
Kanały DMX: 1, 2, 5, 10 
Akcesoria: Uchwyty montażowe / podłogowe (w zestawie)
Ruchome głowy (8 szt.):

Ruchoma głowa o parametrach nie gorszych niż:

Lampa wyładowcza o mocy min. 280W

Żywotność źródła światła min. 2000h

Odbłyśnik zintegrowany ze źródłem światła

Zdalne załączanie i wyłączanie lampy przez DMX i/lub Ethernet

Możliwość resetowania poszczególnych atrybutów

Elektroniczny zasilacz z automatycznym przełącznikiem zakresu zasilania 100-240 V AC,50/60Hz

Wysokiej klasy układ optyczny z dwoma trybami płynnego zoom, tryb BEAM od min. 2,5° - 10° i tryb SPOT od min. 5° - 20° z rozdzielczością 8 lub 16 bit

Zdalnie ustawiana ostrość z rozdzielczością 8 lub 16 bit

Tarcza min. 13 kolorów + biały łatwo wymiennych przy użyciu podstawowych narzędzi

Pozycjonowanie tarczy kolorów z rozdzielczością 8 lub 16 bit

Tracza min.  14 gobo stałych dla tryby BEAM, wymiennych bez użycia narzędzi,

Pozycjonowanie tarczy gobo 8 lub 16 bit

Tarcza min. 9 gobo rotacyjnych dla trybu SPOT, indeksowalnych, wymiennych bez użycia narzędzi

Rotacja i indeksowanie gobo 8 lub 16 bit

Co najmniej dwie pryzmy

Pryzma 8 krotna okrągłą indeksowalna, rotacyjna ze zmienną prędkością w obydwu kierunkach

Pryzma 6 krotna liniowa indeksowalna, rotacyjna ze zmienną prędkością w obydwu kierunkach

Niezależny efekt FROST- płynny

Dimmer z rozdzielczością 8 lub 16 bit

Ruch w trybie tracking i vector z rozdzielczością 8 lub 16 bit -  450° w PAN i 270° w TILT

Wielopozycyjna blokada mechaniczna ruchu TILT 

Blokada mechaniczna ruchu PAN

3 i 5 pin złącza XLR

Złącze Ethernet obsługujące ART-net, MAnet, MA2net  oraz RDM

Trzy tryby pracy w DMX - 16, 24 kanały

Możliwość programowania lokalnego: co najmniej 2 programy po min.  99 kroków każdy

Tryb pracy Stand Alone

Waga do 18 kg

Cztery pary punktów montażowych umożliwiających różne kierunki podwieszenia urządzenia

Dedykowane punkty do założenia linki zabezpieczającej

W komplecie: lampa oraz  uchwyty 

Pełna zgodność z dyrektywami europejskimi: Low Voltage Directive 73/23 oraz Electromagnetic Compatibility Directive 89/336 potwierdzona stosownymi certyfikatami.

[image: image1.jpg]