Załącznik 6e do SIWZ

Wykaz prac objętych zamówieniem

(część 5)

- Założenia ogólne.

- Przedmiotem zmówienia jest założenie i pielęgnacja łąk kwietnych wieloletnich, pola słonecznikowego oraz pielęgnacja istniejącej łąki kwietnej na terenie miasta Ostróda.

- Zamówienie obejmuje założenie różnych łąk/pola w trzech etapach:

  - Etap I- przygotowanie podłoża,

  - Etap II- założenie łąki/ pola,

  - Etap III- pielęgnacja

oraz pielęgnację istniejącej łąki kwietnej przy ul. Paderewskiego w Ostródzie obejmującą:

- Etap I- pielęgnacje istniejącej łąki kwietnej.

- Powierzchnia łąk w czasie trwania zamówienia wyniesie: 1300 m2, łąki istniejącej przy 
ul. Paderewskiego wyniesie: 400 m2.

- Realizacja wykonania łąk / pola powinna być wykonana w następujących proporcjach:

  - łąki kwietne z gatunków roślin wieloletnich (bylinowych) z wsiewką roślin jednorocznych- 30%;

  - pole słonecznikowe- 100 % słonecznika ozdobnego.

Zamawiający dopuszcza odstępstwo od przyjętych proporcji w granicach +/- 10%.

- Łąki/pole należy zakładać w odległości 0,8 mb - 1,0 mb od krawędzi chodnika dla pieszych, jezdni, parkingu w zależności od szerokości zieleńca.

- Wykonawca jest zobowiązany do systematycznego utrzymania czystości na terenach objętych realizacją zamówienia.

- Zakres prac obejmuje:

- I etap- przygotowanie podłoża

- analiza warunków glebowych z przeprowadzeniem badań chemicznych gleby dla każdej lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego,

- w razie potrzeby wykonanie wapnowania gleby w celu uzyskania odpowiedniego ph, dawka wapna ustalona na podstawie w/w badań,

- w razie konieczności zdjęcie nadwyżek ziemi średnio 10 cm,

- usunięcie darni i gruntu rodzimego na gł. od 5 cm- 10 cm,

- spulchnienie wierzchniej warstwy gruntu na gł. 10- 15 cm za pomocą agregatu uprawowego 
lub glebogryzarki,

- dokładne usuniecie pozostałości roślinnej, gruzu, śmieci i innych wszelkich zanieczyszczeń,

- wyrównanie powierzchni terenu,

- uzupełnienie i rościelenie ziemi urodzajnej warstwą 5 cm, odpowiedniej dla wybranego typu łąki / pola,

- gleba do obsiania mieszanką nasion powinna być dobrze spulchniona o strukturze zalecanej pod wysiew nasion,

- wywóz zebranej darni, warstwy gleby, a także zebranych zanieczyszczeń do utylizacji zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.

- II etap- założenie łąki

- standard materiału siewnego:

- mieszanka musi zawierać nasiona roślin pochodzących z upraw na terenach leżących 
w podobnej strefie klimatycznej charakteryzującej się podobną ilością opadów atmosferycznych, trwale zadomowionych we florze Polski i charakterystycznych dla siedliska w którym będzie zakładana łąka,

- Zamawiający dopuszcza stosowanie domieszek roślin innych niż gatunki rodzime w celu urozmaicenia i poprawy estetyki mieszanki (gatunki podporowe, kwitnące w określonych terminach, nektarodajne lub o charakterystycznej barwie kwiatów. Procentowy udział domieszki Wykonawca uzgodni z Zamawiającym,

- przewiduje się zastosowanie różnych mieszanek nasiennych w zależności od warunków glebowych panujących na danym terenie oraz oczekiwań Zamawiającego,

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany zaproponowanego przez Wykonawcę składu mieszanek nasiennych,

- trawy w mieszance nasiennej nie mogą stanowić więcej niż 30% składu mieszanki;

- w mieszance nasiennej należy uwzględnić domieszkę gatunków roślin jednorocznych w ilości około 30 % składu mieszanki;

- żaden z zastosowanych w mieszance komponentów (gatunków) nie może przekraczać 15% składu mieszanki;

- kompozycja gatunkowa w mieszance powinna gwarantować jak najdłuższy czas kwitnienia min. 3,5 miesiąca;

- wysiew nasion:

- wysiew mieszanki nasiennej należy przeprowadzić siewnikiem pneumatycznym lub rzutowym (w zależności od lokalizacji i warunków w terenie);

- w przypadku wykorzystania siewnika pneumatycznego wysiewu dokonujemy na najpłytszym ustawieniu siewnika,

- należy wysiać mieszankę nasienną w ilości minimum 3 g/m2 uwzględniając zalecenia producenta mieszanki

- w celu zapewnienia równomiernego wysiewu należy zmieszać mieszankę nasion 
z wermikulitem lub innym wypełniaczem (np. piaskiem)

- wysiane nasiona nie powinny być przykryte glebą z uwagi na fakt, iż niektóre do kiełkowania wymagają światła; wierzchnią warstwę gleby należy lekko zwałować, najlepiej wałem ręcznym.

- odbiór prac związanych z wysiewem nastąpi po osiągnięciu przez rośliny fazy 1 liścia właściwego i uzyskaniu zadowalającego efektu wizualnego (gęste i równomierne wschody wielu gatunków roślin).

- etap III- pielęgnacja:

- koszenie łąki- należy wykonywać w zależności od potrzeb w terminach uzgodnionych 
z Zamawiającym; wysokość ścierniska po skoszeniu nie może być niższa niż 10 cm, zabrania się używania kosiarek prowadzących do rozdrobnienia biomasy; zaleca się stosowanie kosiarek listwowych; równomiernie rozłożony pokos należy pozostawić na kilka dni w celu wysuszenia i wysiania się nasion z kwiatostanów; zebraną biomasę należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- usuwanie roślin uschniętych, chorych i uszkodzonych- wg potrzeb i na każde wezwanie Zamawiającego,

- nawożenie łąk po rozpoczęciu kwitnienia nawozami przeznaczonymi do odpowiednich gatunków zastosowanych roślin- wg potrzeb i na każde wezwanie Zamawiającego,

- odchwaszczanie łąk- wg potrzeb i na każde wezwanie Zamawiającego,

- podlewanie łąk- wg potrzeb i na każde wezwanie Zamawiającego,

- przygotowanie terenu do okresu zimowego- rośliny należy przyciąć przy ziemi, równomiernie rozłożony pokos pozostawić na kilka dni w celu wysuszenia i wysiania się nasion 
z kwiatostanów, wygrabienie i wywóz pokosu,

- pas oddzielający łąkę od ciągów pieszych Wykonawca zobowiązany jest kosić w ramach pielęgnacji i utrzymania łąki. Koszenie trawników, wygrabieniem i wywozem biomasy należy wykonać maksymalnie w ciągu 2 dni.

- etap IV- pielęgnacja istniejącej łąki kwietnej.

- wykonawca, w ramach pielęgnacji łąki założonej w roku wcześniejszym z gatunków wieloletnich zobowiązany jest w okresie wiosennym do  dosiania mieszanki gatunków jednorocznych, w ilości około 30 % powierzchni istniejącej łąki kwietnej,

- koszenie łąki- należy wykonywać w zależności od potrzeb w terminach uzgodnionych 
z Zamawiającym; wysokość ścierniska po skoszeniu nie może być niższa niż 10 cm, zabrania się używania kosiarek prowadzących do rozdrobnienia biomasy; zaleca się stosowanie kosiarek listwowych; równomiernie rozłożony pokos należy pozostawić na kilka dni w celu wysuszenia i wysiania się nasion z kwiatostanów; zebraną biomasę należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- usuwanie roślin uschniętych, chorych i uszkodzonych- wg potrzeb i na każde wezwanie Zamawiającego,

- nawożenie łąk po rozpoczęciu kwitnienia nawozami przeznaczonymi do odpowiednich gatunków zastosowanych roślin - wg potrzeb i na każde wezwanie Zamawiającego

- odchwaszczanie łąk - wg potrzeb i na każde wezwanie Zamawiającego

- podlewanie łąk - wg potrzeb i na każde wezwanie Zamawiającego

- przygotowanie terenu do okresu zimowego - rośliny należy przyciąć przy ziemi, równomiernie rozłożony pokos pozostawić na kilka dni w celu wysuszenia i wysiania się nasion z kwiatostanów, wygrabienie i wywóz pokosu,

- pas oddzielający łąkę od ciągów pieszych Wykonawca zobowiązany jest kosić w ramach pielęgnacji i utrzymania łąki. Koszenie trawników, wygrabieniem i wywozem biomasy należy wykonać maksymalnie w ciągu 2 dni.

- Zakładanie pola słonecznikowego:

  - Etap I- przygotowanie podłoża

- analiza warunków glebowych z przeprowadzeniem badań chemicznych gleby dla każdej lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego

- w razie potrzeby wykonanie wapnowania terenu w celu uzyskania odpowiedniego pH. Dawka wapna do ustalenia na podstawie badań glebowych

- w razie konieczności zdjęcie nadwyżek ziemi średnio 10 cm

- usunięci darni i gruntu rodzimego na głębokość 5 - 10 cm

- spulchnienie wierzchniej warstwy gruntu na głębokość 10-15 cm za pomocą agregatu uprawowego lub glebogryzarki

- dokładne usunięcie pozostałości roślinnych,

- w razie potrzeby usunięcie wszelkich zanieczyszczeń - gruzu, śmieci, i innych

- wyrównanie powierzchni terenu;

- w razie potrzeby uzupełnienie i rozścielenie ziemi urodzajnej warstwą 5 cm odpowiedniej dla wybranego tupu łąki;

- gleba do obsiania mieszanką nasienną powinna być dobrze spulchniona o strukturze zalecanej pod wysiew nasion

- wywóz zebranej darni, warstwy gleby, a także wybranych zanieczyszczeń do utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  - Etap II- założenie pola słonecznikowego:

- Standard materiału siewnego:

- przewiduje się zastosowanie nasion słoneczników odmian oleistych lub paszowych 
w zależności od warunków glebowych panujących na danym terenie oraz oczekiwań Zamawiającego

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany zaproponowanej przez Wykonawcę odmiany

- Wysiew:

- w razie potrzeby Zamawiający zleci zastosowanie nawozów doglebowych, długodziałających, wieloskładnikowych (dawki dostosować do efektu, jaki chcemy uzyskać- obfite kwitnienie)

- nasiona należy wysiewać na podłoże wilgotne lub przed wysiewem namaczać je przez kilka godzin

- należy wysiać w ilości minimum 5 g/m2 uwzględniając zalecenia producenta

- odbiór prac związanych z wysiewem nastąpi po osiągnięciu przez rośliny fazy 1 liścia właściwego i uzyskaniu zadowalającego efektu wizualnego (gęste i równomierne wschody wielu gatunków roślin)

  - Etap III- pielęgnacja:

- usuwanie roślin uschniętych, chorych i uszkodzonych- wg potrzeb i na każde wezwanie Zamawiającego;

- odchwaszczanie pól- wg potrzeb i na każde wezwanie Zamawiającego

- podlewanie pól- wg potrzeb i na każde wezwanie Zamawiającego

- w przypadku pojawienia się chorób i szkodników, zaleca się stosowanie środków ochrony rośliny

- przygotowanie terenu do okresu zimowego - rośliny należy usunąć tuż przy ziemi; ziemię należy zaorać i pozostawić w tzw. ostrej skibie

- pas oddzielający łąkę od ciągów pieszych Wykonawca zobowiązany jest kosić w ramach pielęgnacji i utrzymania łąki; koszenie trawników wraz z wygrabieniem i wywozem biomasy należy wykonać maksymalnie w ciągu 2 dni;

Wykonawca zobowiązany jest założyć łąkę kwietną i pole słonecznikowe, tak aby Zamawiający mógł dokonać odbioru prac związanych z wysiewem nasion, najpóźniej do 30.06.2021 r.