Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja prac związanych z pielęgnacją, leczeniem oraz wycinką drzew na terenie miasta Ostróda w 2024 r. dla podstawowego i opcjonalnego.

- Wycinka drzew, usunięcie złomów oraz uprzątnięcie wywrotów.

- Zakres prac związanych z wycinką drzew, usunięciem złomów oraz uprzątnięciem wywrotów:

  - zabezpieczenie terenu w obrębie w wykonywanych prac,

  - pocięcie gałęzi, konarów, pni i wywóz drewna wraz z urobkiem na odległość do 5 km,

  - uprzątnięcie terenu po wykonanych pracach,

  - w przypadku drzew stojących, drzewa wskazane przez Zamawiającego będą z frezowaniem karpy
na gł. 30 cm,

  - zasypanie dołu po karpie, wyrównanie terenu, wysiew trawy, podlanie trawy,

  - przegląd drzewostanu na terenach wymienionych w załączniku nr 4 i 4.1 do informacji o zamówieniu oraz zgłaszanie pisemne do Zamawiającego o konieczności wycinki drzew, ze względu na: zły stan zdrowotny drzew, istniejące zagrożenie bezpieczeństwu ludzi i mienia lub zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowemu.

- Termin wykonania wycinki:

- podjęcie w ciągu 1 godz. od zgłoszenia przez Zamawiającego prac w zakresie usunięcie konaru drzewa lub drzewa zagrażającego bezpieczeństwu ludzi i mienia lub zagrażającego bezpieczeństwu ruchu drogowemu;

- wycinka drzew obumarłych i obumierających po uzgodnieniu z Zamawiającym, w ciągu 1 tyg. od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego.

- Drzewa do usunięcia wskazywane będą każdorazowo przez Zamawiającego.

- Cięcia pielęgnacyjne drzew.

- Zakres prac związanych z cięciami pielęgnacyjnymi drzew:

- cięcia pielęgnacyjne drzew, redukcja korony, cięcia techniczne drzew wraz z wywozem ich
na odległość do 5 km,

- uprzątnięcie terenu po wykonanych pracach,

- zabezpieczenie ran po odcięciu gałęzi i konarów,

- zabezpieczenie terenu w obrębie w wykonywanych prac.

- Termin wykonania cięć pielęgnacyjnych:

- cięcia sanitarne drzew lub usunięcie gałęzi i konarów zwisających zagrażających bezpieczeństwu dla ludzi i mienia, zagrażających bezpieczeństwu ruchowi drogowemu w ciągu 1 dnia od zgłoszenia przez Zamawiającego.

- cięcia pielęgnacyjne, cięcia techniczne oraz korygujące koronę drzew i inne cięcia pielęgnacyjne 
w ciągu 2 tyg. od dnia zgłoszenia Zamawiającego.

- Wykonanie cięć pielęgnacyjnych wskazywane będzie przez Zamawiającego.

- Zabezpieczenie ubytku wgłębnego (dziuple, kominy, rynny)

- Oczyszczenie, wygładzenie i uformowanie powierzchni,

- Uformowanie krawędzi,

- Zabezpieczenie środkami powierzchniowymi,

- Nadanie spadków,

- Osuszenie i zaimpregnowanie ścian,

- Wykonanie wentylacji (ewent. odwodnienia) ubytku,

- Uporządkowanie terenu po robotach.

- Zabezpieczenie ran i ubytku powierzchniowego w tym:

      - Wygładzenie i uformowanie powierzchni;

      - Uformowanie krawędzi;

      - Zabezpieczenie środkami powierzchniowymi;

      - Uporządkowanie terenu po robotach.

- Założenie wiązania elastycznego:

- Wyznaczenie miejsca wiązania,

- Założenie wiązania.

Wiązanie elastyczne powinno posiadać znacznik roku. Na wykonawcy spoczywa obowiązek właściwego doboru rodzaju wiązania w zależności od średnicy wiązanych konarów z uwzględnieniem rocznej degradacji wiązania. Jakość wykonania wiązania oraz użytych materiałów objęta jest 8 letnią gwarancją.

- Usuwanie samosiewów drzew i krzewów (w wieku do 10 lat):

- Zakres prac związanych z usunięciem samosiewów drzew i krzewów:

- wycinka drzew i krzewów samosiewów wraz z wywozem ich na odległość do 5 km,

- uprzątnięcie terenu po wykonanych pracach,

- zabezpieczenie terenu w obrębie w wykonywanych prac.

- Termin wykonania usunięcia samosiewów drzew i krzewów: usunięcie drzew i krzewów

samosiewów w ciągu 1 tyg. od dnia zgłoszenia Zamawiającego.

- Usunięcie jemioły

- Usunięcie jemioły wraz z gałęziami / konarami w które wrosła lub usunięcie samych okazów jemioły (pozostawiając gałęzie i konary) – w zależności od zlecenia Zamawiającego

- uprzątnięcie terenu po wykonanych pracach.

- Karczowanie karp drzew:

- Usunięcie karpy drzewa,

- Usunięcie pozostałości,

- Zasypanie dołu po karpie, wyrównanie terenu, wysiew trawy, podlanie trawy,

- Uporządkowanie terenu po robotach.

- Frezowanie karp drzew:

- Frezowanie karpy drzewa na gł. 30 cm

- Usunięcie pozostałości,

- Zasypanie dołu po karpie, wyrównanie terenu, wysiew trawy, podlanie trawy,

- Uporządkowanie terenu po robotach.

- Założenie podpory drzewa:

- Założenie stabilizującej podpory metalowej lub z innego wytrzymałego tworzywa (po akceptacji zamawiającego),

- Zabezpieczenie miejsca styku podpory z tkanką drewna przed uszkodzeniami,

- Stabilizacja podpory w gruncie i ewentualne jej oznakowanie,

- Kontrola założonej podpory po 14 dniach oraz ewentualna korekta mocowania.

- Wykonawca zobowiązany jest co kwartał (do końca każdego miesiąca) dokonywania przeglądu drzewostanu i przekazywania w formie pisemnej informacji o stanie drzewostanu pod kątem pielęgnacji lub wycinki drzew na terenach określonych w wykazie terenów zieleni miejskiej (załącznik nr 4 oraz załącznik 4.1 do informacji o zamówieniu).

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać prace interwencyjne niezwłocznie, także w godzinach popołudniowych w dni robocze oraz w dni ustawowo wolne od pracy, w przypadku wyjątkowych sytuacji, m.in. takich jak: nagłe załamanie pogodowe (silne opady, mocny wiatr), ważne uroczystości. Wykonawca każdorazowo ponosi pełną odpowiedzialność za nienależyte wykonanie zadania w ramach interwencji.

- Wykonawca zobowiązany jest realizować pilne interwencje telefoniczne Zamawiającego równolegle 
z innymi zleconymi przez niego pracami.

- Wykonawca zobowiązany jest dokonywać- w razie konieczności- niezbędnych uzgodnień z odpowiednimi służbami miejskimi oraz niezwłocznie powiadamiać o nich inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego. W przypadku konieczności uzyskania dokumentacji związanej z zajęciem pasa drogowego, Wykonawca zobowiązany jest wykonać ją na własny koszt.