USŁUGI INŻYNIERSKIE

mgr inż. Maciej Adamczewski

14-100 Ostróda, ul. Czarnieckiego 39/1

NIP: 7412028000

REGON: 281487949

Tel. 506333672

| ###### NAZWA I ADRES INWESTYCJI | ZAGOSPODAROWANIE NADBRZEŻA JEZIORA SAJMINO W OSTRÓDZIE |
| --- | --- |
| ###### NAZWA I ADRES INWESTORA | Gmina Miejska Ostróda ul. Adama Mickiewicza 24 14-100 Ostróda |
| STADIUM DOKUMENTACJI: | PROJEKT BUDOWLANY - ANEKS |
| OŚWIADCZENIE Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z dnia 8 marca 2016 r., poz. 290 – tekst jednolity) oświadczam, że aneks do projektu budowlanego „Zagospodarowanie nabrzeża Jeziora Sajmino w Ostródzie” został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. AUTORZY OPRACOWANIA: SPECJALNOŚĆ; PROJEKTANT; UPRAWNIENIA; DATA; PODPIS. ARCHITEKTURA; 10.2016r.. WSZELKIE ZMIANY, POWIELANIE, UDOSTĘPNIANIE OSOBOM TRZECIM BEZ ZGODY AUTORÓW ZABRONIONE Ostróda, październik 2016r. |

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

|  | Strona tytułowa |
| --- | --- |
|  | Spis zawartości opracowania |
| I. | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI |
| I. | CZĘŚĆ OPISOWA |
| 1. | Przedmiot inwestycji |
| 2. | Podstawa opracowania |
| 3. | Inwestor |
| 4. | Stan projektowany |
| 5. | Zestawienie powierzchni |
| 6. | Zagadnienia ochrony konserwatorskiej |
| 7. | Zagadnienia ochrony środowiska |
| 8. | Zagadnienia wpływu eksploatacji górniczej |
| 9. | Uwagi |
| II. | CZĘŚĆ RYSUNKOWA |
| Rys. 1 | Projekt zagospodarowania terenu |
| Rys. 2 | Przekroje poprzeczne |
| Rys.3 | Lokalizacja oświetlenia |

I.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

Opis techniczny

do projektu zagospodarowania nabrzeża

wokół Jeziora Sajmino w Ostródzie

1. Przedmiot inwestycji

Opracowanie obejmuje wykonanie aneksu do projektu utwardzenia istniejącej ścieżki rowerowej wzdłuż nabrzeża jeziora Sajmino w Ostródzie. Ścieżkę poprowadzono po istniejącej trasie ciągu pieszo – rowerowego, niweletę dostosowano do istniejącego terenu. W ciągu ścieżki planuje się ustawić lampy oświetlenia solarnego. Zaprojektowano wykonanie ścieżki rowerowej z nawierzchni betonowej. Ścieżkę należy w miejscach koniecznych ograniczyć obustronnie obrzeżem systemowym.

2. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora

- mapa do celów projektowych w skali 1:500

- wizja lokalna na przedmiotowym terenie

- uzgodnienie koncepcyjne z inwestorem

- ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. poz.290)

- ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r. poz. 199)

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012r.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

- polskie normy oraz literatura fachowa

3. Inwestor

Gmina Miejska Ostróda

ul. Adama Mickiewicza 5

14-100 Ostróda,

Adres zamierzenia budowlanego:

działka nr 185 (jez. Sajmino), 184/9, 172/2, 172/1, 60/3 obr. 9 m. Ostróda; nr 7/13 obr. Górka, gm. Ostróda

Obszar oddziaływania obiektu:

Obszar oddziaływania projektowanej ścieżki rowerowej został ustalony na podstawie przepisów wynikających z rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015r. poz. 1422). Obszar oddziaływania inwestycji nie wykracza poza granice działek nr  185 (jez. Sajmino), 184/9, 172/2, 172/1, 60/3 obr. 9 m. Ostróda; nr 7/13 obr. Górka, gm. Ostróda i mieści się w całości na ich terenie.

Stan prawny terenu:

działka nr.:

- 185 właściciel: Skarb Państwa, zarządca Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego (jez. Sajmino);

- 184/9, 172/1 i 172/2 właściciel: Gmina Miejska Ostróda,

-  7/13 właściciel: Gmina Ostróda

- 60/3 właściciel : Skarb Państwa, zarządca GDDKiA

4. Stan projektowany

- Plan sytuacyjny

W projekcie podstawowym zaprojektowana ścieżka rowerowa przebiegać miała włącznie w km 0+000 - 1+052  (I odcinek), 1+536 - 2+747 (II odcinek), zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt odcinka ścieżki łączącego odcinek nr I i II tj. km 1+052 – 1+ 536. Oś poprowadzono środkiem istniejącego ciągu pieszo – rowerowego z uwzględnieniem będącego w budowie terenu DK 7.

W związku z koniecznością pozostawienia możliwości dojazdu do obsługi usytuowanego na terenie DK7 zbiornika odcinek ścieżki znajdujący się na działce nr 60/3 projektuje się szerokości 3,0 m.

- Profil podłużny

Z uwagi na wąski pas terenu, przeznaczony pod inwestycję w stosunku do szerokości ścieżki rowerowej, niweletę poprowadzono po istniejącym terenie. Założono wyniesienie niwelety średnio o 3,0-5,0cm dostosowując ją do istniejącego terenu.

Na przejściach ścieżki przez nieutwardzone drogi i zjazdy należy poprowadzić niweletę dostosowując ją do istniejącego terenu umożliwiając przejazd bez przeszkód.

- Przekrój poprzeczny

Zaprojektowano ścieżkę rowerowa o szerokości 2,0 m. Spadek poprzeczny (2%) ścieżki w stronę jeziora Sajmino (Kajkowskiego).

- Odwodnienie

Projektowaną nawierzchnię ścieżki rowerowej odwodniono poprzez przyjęte istniejące pochylenie podłużne i poprzeczne. W związku z czym nie zmieniono kierunku spływu wód opadowych. Zachowano istniejące pochylenia podłużne
i poprzeczne.

- Elementy projektowane i mała architektura

4.5.1. Ścieżka rowerowa wzdłuż nabrzeża jeziora Sajmino po istniejącej trasie, niweletę poprowadzono po istniejącym terenie

- ścieżka: ciąg rowerowy (pieszy) obustronnie ograniczony obrzeżem betonowym 8x30x100 cm

- nawierzchnia: betonowa gr. 12 cm (dekoracyjny beton nawierzchniowy wzmocniony włóknami układany ręcznie)

- szerokość: 2,0m

- długość: 464 mb

Konstrukcja ścieżki

- Beton nawierzchniowy 		  gr. 12,00cm.

- Folia polietylenowa   		  gr. 0,2 mm

- Grunt zagęszczony o nośności G1   gr. 10 cm

Zestawienie powierzchni

| Lp. | Element | długość [m] | szerokość [m] | powierzchnia całkowita [m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ścieżka rowerowa | 464,00 | 2,00 | 928,00 |

4.5.2. Przepust – wg. operatu wodno-prawnego – odrębne opracowanie

4.5.3. Zestawienie elementów małej architektury

lampy solarne (16 szt.)

5. Zagadnienia ochrony konserwatorskiej

Przedmiotowe działki nie leżą na obszarze podlegającym ochronie. Teren nie figuruje w rejestrze zabytków ani nie jest objęty ochroną konserwatorską.

6. Zagadnienia ochrony środowiska

Lokalizacja nie stwarza zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia mieszkańców i użytkowników.

Planowana inwestycja zaliczona jest do przedsięwzięć, które nie oddziałują negatywnie na środowisko.

Niniejsza inwestycja nie wywiera ponadnormatywnego wpływu na środowisko w zakresie hałasu, czystości wód, gleby i atmosfery.

7. Zagadnienia wpływu eksploatacji górniczej

Przedmiotowe działki nie leżą na terenie szkód górniczych.

8. Uwagi

Roboty budowlane i rzemieślnicze powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami i normami.

Materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane winny odpowiadać atestom technicznym oraz ustaleniom odnośnych norm.

Roboty budowlane można rozpocząć po uprzednim dokonaniu zgłoszenia
w organie administracji architektoniczno budowlanej.

Opracował:

II.

CZĘŚĆ RYSUNKOWA