Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Zadanie inwestycyjne:

URZĄDZENIE STREFY AKTYWNOŚCI RODZINNEJ W OSTRÓDZIE

Inwestor:

GMINA MIEJSKA OSTRÓDA, UL. MICKIEWICZA 24, 14-100 OSTRÓDA

ZAKŁADANIE SYSTEMU AUTOMATYCZNEGO NAWADNIANIA

1. Wstęp

2. Materiały

3. Sprzęt

4. Transport

5. Wykonanie robót

6. Kontrola jakości robót

7. Odbiór robót

8. Instrukcja obsługi systemu nawadniającego.

1. Wstęp

1.1 Przedmiot specyfikacji wykonania i odbioru robót

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z założeniem systemu automatycznego nawadniania na obszarze 2800,00 m2 w ramach zadania inwestycyjnego pn. Urządzenie Strefy Aktywności Rodzinnej w Ostródzie . W obszarach trawników oraz łąki kwietnej.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji

Zaleca się wykorzystanie niniejszej specyfikacji jako dokumentu przetargowego i kontraktowego przy zlecaniu 
i realizacji zieleni.

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem systemu automatycznego nawadniania.

2. Materiały

Materiały- wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru/Kierownika budowy

- Sieć rurociągów podziemnych wykonana jest z rur PE- 32mm PE-40 mm, PN 6-10, osadzonych w gruncie na głębokości od 20 do 50 cm. Rury połączone są ze sobą specjalnymi kształtkami, szczelnie izolując cały układ.

- Automatyka sterująca w jej skład wchodzi sterownik modułowy zasilany prądem (220-230 V), połączony jest on z elektrozaworami i z czujnikiem deszczu. Praca jego polega na wysłaniu w odpowiednim czasie impulsu elektrycznego (24 V) na cewkę zaworu elektromagnetycznego powodując jej otwarcie lub zamknięcie. Czujnik deszczu jest to urządzenie współpracujące ze sterownikiem i zaworami elektromagnetycznymi, pochłania opad atmosferyczny i odcina energie zasilającą zawory, natomiast po ustąpieniu opadów wysycha, z szybkością porównywalną do wysychania gleby, uruchamiając ponownie program nawadniania. Właściwie zaprogramowany sterownik z czujnikiem deszczu zapewnia bezobsługową prace systemu nawadniającego podczas całego sezonu (wiosna/jesień).

- Urządzenia zraszające są to zraszacze wynurzalne o dyszy stałej lub obrotowej o różnych promieniach zraszania oraz zmiennych trajektoriach lotu wody. Zraszacze wynurzalne o stałej dyszy posiadają promień wylewu wody od 1 m do 6 m. Zalecane są do nawadniania niewielkich trawników, rabat kwiatowych oraz krzewów. Zraszacze wynurzalne o dyszach obrotowych wylewają wodę od 4 m do 15 m, dlatego używane są dla zraszania większych powierzchni trawiastych.

3. Sprzęt

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Wykonawca przystępujący do wykonania systemu automatycznego nawadniania powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- mikrokoparek lub koparek służących do wykonywania wąskich wykopów.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w STWiOR, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru/Kierownika budowy; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru/Kierownika budowy

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, STWiOR i wskazaniach Inspektora nadzoru/Kierownika budowy

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 
i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

4. Transport

Transport może być wykonywany dowolnym sprzętem np. samochodem skrzyniowym i innymi podobnymi pod warunkiem, że nie uszkodzi ani też nie pogorszy jakości transportowanych materiałów.

5. Wykonanie robót

Elementy systemu

· Studzienka rozdzielcza. Jest to plastikowa skrzynka, którą umieszcza się w centralnym miejscu, ale tak, by była niewidoczna. Do skrzynki doprowadza się rurę od ujęcia wody, a wewnątrz montuje rozdzielacz z wylotami (przyłączami) do poszczególnych sekcji. Każdą sekcję podłącza się do rozdzielacza elektrozaworem, który będzie się otwierał lub zamykał pod wpływem impulsu elektrycznego wysyłanego ze sterownika- dlatego do studzienki musi być też doprowadzony przewód elektryczny.

· Linie nawadniające. Poszczególne części systemu łączy się rurami z tworzywa sztucznego w linie nawadniające. Stosuje się do tego elastyczne rury polietylenowe w ciemnym kolorze - by nie rozwijały się w nich glony. Rury mają grubość ścianek 2-3 mm i średnicę zewnętrzną 40 mm

· Sterownik. Jest to urządzenie elektroniczne, w którym programuje się godziny włączania i wyłączania poszczególnych sekcji systemu (otwarcia lub zamknięcia elektrozaworów). Sterownik można umieścić na ścianie domu - zarówno na zewnątrz budynku, jak iw środku. Może być zasilany prądem z sieci lub baterii. Niezależnie od zaprogramowanych godzin podlewania można wybrane sekcje lub cały system włączyć ręcznie poza ustaloną porą. Skorzystanie z tej funkcji sterownika nie wymaga potem ponownego programowania - będzie działał zgodnie z zapisanym wcześniej ustawieniem.

· Czujnik deszczu. Jest to urządzenie elektroniczne, które blokuje włączanie się systemu podlewania, kiedy pada - albo niedawno padał - deszcz. Czujnik nie reaguje na pierwsze krople deszczu, lecz dopiero, gdy spadnie 
od 3 do 25 mm, aby po deszczu system ponownie zaczął działać, wilgoć z czujnika musi odparować.

· Zraszacze wynurzane. Kiedy nie pracują, są schowane pod ziemią. Dopiero pod wpływem ciśnienia wody część zraszacza wysuwa się ku górze (wynurza).

Wykonanie

- Z ujęcia wody wyprowadzamy rurę i doprowadzamy ją do miejsca, w którym umieszczamy skrzynkę 
z rozdzielaczem do poszczególnych linii nawadniających (sekcji) rozprowadzonych po terenie (realiazacja wg Dołączonego projektu i schematów w opisie projektu). Każda z linii doprowadza wodę do jednego rodzaju końcówek nawadniających dobranych do nasadzeń.

- Aby ciśnienie wody było odpowiednie do właściwego działania końcówek nawadniających,

żadna sekcja nie może być nadmiernie obciążona, a więc nie może być zbyt długa.

- Urządzenia nawadniające należy tak zamontować, by odległości między nimi były równe ich zasięgom 
i częściowo na siebie zachodziły.

- Rury i końcówki rozkłada się na powierzchni gruntu zgodnie z projektem i poszczególne odcinki skręca się złączkami PE.

- Wykopy pod rury rozprowadzające powinny być wykonane na głębokość 0,5m i szerokość 0,4m. Dno wykopu powinno być równe i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodów ustalonych w dokumentacji projektowej. Odkład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości, co najmniej 0,7m od krawędzi klina odłamu.

- Wykopy pod rury doprowadzające pod zraszacze PE 40 powinny być wykonane na głębokość 04m i szerokość 0,4m.

Dno wykopu powinno być równe i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodów ustalonych w dokumentacji Projektowej. Odkład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości co najmniej 0,7m od krawędzi klina odłamu.

- Wykonawca powinien przystąpić do montażu systemu po uprzednim wykonaniu wykopów.

-Montaż rur PE

Montaż rur PE 20,PE 32, PE 40, polega na rozłożeniu rur w przeznaczonych do tego wykopach oraz na połączeniu rur zgodnie z specyfikacją.

-Montaż elektrozaworów

Montaż elektrozaworów odbywa się na rurze zasilającej PE 40 przy pomocy trójników

-Montaż zraszaczy

Montaż zraszaczy odbywa się na rurze PE 40 przy pomocy kolanka 20”-3/4 GZ, obejmy O 40 oraz rury PE 20

-Montaż kabla zasilającego elektrozawory

Montaż kabla zasilającego elektrozawory polega na rozłożeniu go w odpowiednim wykopie oraz przyłączeniu elektrozaworów.

-Montaż czujnika deszczu

Czujnik należy umieścić w miejscu odsłoniętym gdzie wystawiony będzie na warunki atmosferyczne zbliżone do panujących na podlewanym terenie.

-Montaż sterownika modułowego

Sterownik powinien być podłączony wewnątrz budynku do źródła prądu przy pomocy transformatora znajdującego się w zestawie oraz kablem sterującym z elektrozaworami

-Warunki przystąpienia do robót

Wykonawca powinien przystąpić do przykrycia systemu po uprzednim odbiorze montażu systemu.

-Zasypanie rur PE 40

Zasypywanie zmontowanej instalacji dokonywane jest przy pomocy odkładu z wykopów , zasypywanie powinno odbywać się warstwami po 10-15 cm po czym należy zagęścić warstwę ubijakiem, wyższe warstwy można zagęszczać płytą wibracyjną lub stopą.

-Zasypanie elektrozaworów

Zasypanie elektrozaworów dokonywane jest przy pomocy odkładu z jednoczesnym posadowieniem skrzynek do elektrozaworów

-Zasypanie zraszaczy

Zasypywanie zraszaczy dokonywane jest przy pomocy odkładu . Zraszacz powinien być osadzony prostopadle do powierzchni terenu, głowica robocza zraszacza powinna znajdować równo z terenem.

6. Kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli gwarantujący wykonanie robót przy zachowaniu wymaganej przez Zamawiającego jakości.

6.2. Badania w czasie robót

6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów.

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych wykopu

podaje tabela 1.

Tabela 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykopu

| Lp. | Wyszczególnienie badań i pomiarów | Minimalna częstotliwość badań i pomiarów |
| --- | --- | --- |
| 1 | Szerokość wykopu | 1 razy na 100 m |
| 2 | Głębokość wykopu | Co 20m |
| 3 | Wyrównanie dna wykopu | Co 100m l raz |
| 4 | Ukształtowanie osi w planie) | Co 50 m |

6.2.2. Szerokość wykopu

Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm.

6.2.3. Głębokość wykopu

Głębokość wykopu nie powinna różnić się od zaprojektowanej o + 10cm i – 10cm

6.2.4. Wyrównanie dna wykopu

Dopuszcza się nierówności dochodzące do 10% głębokości wykopu

6.2.5. Ukształtowanie osi w planie

Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ±20cm. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych wykopu podaje poniżej.

| Lp. | Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów montażu | Minimalna częstotliwość badań i pomiarów |
| --- | --- | --- |
| 1 | Poprawność rozłożenia rur | 1 raz na poszczególnych odcinkach |
| 2 | Montaż opasek i przelotów | Należy sprawdzić każdy pojedynczy element |
| 3 | Montaż elektrozaworów | Należy sprawdzić poprawność zamontowania każdego z elektrozaworów |
| 4 | Montaż trójników | Należy sprawdzić każdy pojedynczy element |
| 5 | Montaż zraszaczy | Należy sprawdzić każdy pojedynczy element |
| 6 | Montaż kabla zasilającego elektrozawory | 1 raz na poszczególnych odcinkach |
| 7 | Montaż czujnika deszczu | 1 raz |
| 8 | Montaż sterownika modułowego | 1 raz |

Badania po zmontowaniu systemu

Po zmontowaniu systemu należy napełnić system wodą. Dokonać sprawdzenia szczelności poszczególnych elementów systemu. Zaprogramować sterownik. Sprawdzić pokrycie powierzchni przez zraszacze. Zalać wodą czujnik deszczu i sprawdzić wyłączanie systemu przez czujnik.

Tabela 1 . Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów montażu

| Lp. | Wyszczególnienie badań i pomiarów | Minimalna częstotliwość badań i pomiarów |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zasypanie rur PE63/PE 20 | 1 raz na 20m |
| 2 | Zasypanie elektrozaworów | Należy sprawdzić każdy pojedynczy element |
| 3 | Zasypanie zraszaczy wykopu | Należy sprawdzić poprawność zasypania każdego ze zraszaczy |
| 4 | Ukształtowanie osi w planie | Co 50 m |

7. Odbiór robót

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, STWiOR i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.

- Oferenci zobowiązani są, przed opracowaniem oferty, dokładnie i szczegółowo zapoznać się z projektem budowlanym oraz niniejszą specyfikacją techniczną, aby stwierdzić, czy zawiera w swej treści niezbędne rozwiązania, jak też właściwy zakres rzeczowy ( zgodnie z art. 649 K.C.).

- Zaleca się, aby oferent dokonał wizji lokalnej na terenie, gdzie mają być wykonywane roboty, oraz na swoją odpowiedzialność i ryzyko uzyskać wszelkie istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Ponadto powinien zapoznać się karami umownymi (we wzorze umowy)grożącymi za nie wywiązanie się z warunków umowy.

- W przypadku rozbieżności pomiędzy dostarczonym przedmiarem robót a dokumentacja wykonawczą należy powyższy fakt zgłosić do zamawiającego i uzyskać zgodę na wprowadzenie tych robot do kosztorysu. Zamawiający zawiadomi również pozostałych uczestników postępowania o konieczności wprowadzenia tych robot, aby kosztorysy ofertowe były kompletne i porównywalne.

- Wykonawca powinien koordynować swoje prace z innymi firmami współpracującymi na terenie inwestycji, co przyczynia się do sprawnego postępu robót i terminowego wykonania.

- Odbiór robót powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanej instalacji bez hamowania postępu robót.

8. Instrukcja obsługi systemu nawadniającego

8.1 Czynności do wykonani przy uruchomianiu:

- napełnienie systemu woda

- zaprogramowanie sterownika

- sprawdzenie poprawności czasów podlewania

- sprawdzenie dokładności pokrycia powierzchni.

8.2 czynności do wykonania przy zamykaniu systemu na zimę

-odcięcie dopływu wody

- spuszczenie wody zaworem spustowym

- przedmuchanie układu sprężonym powietrzem