Załącznik do odpowiedzi na pytania do przetargu na modernizację budynku basenu w Ostródzie

- Zestawienie podstawowych urządzeń

Wszystkie nazwy własne urządzeń i elementów budowlanych podane w niniejszym opracowaniu mają charakter przykładowy i służą wyłącznie do określenia parametrów technicznych.

Wykonawca może zastosować elementy zgodne z niniejszym opracowaniem lub równoważne,

o parametrach takich samych lub lepszych, po uzgodnieniu z Projektantem i Inwestorem

| Lp. | Nazwa | Jedn. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wężyk dozujący PE 6x9 mm , do pH, i koagulantu | m | 260,00 |
| 2. | Czujnik temperatury z przetwornikiem 4 -PT100 | kpl | 5,00 |
| 3. | Demontaż urządzeń i orurowania istniejącej stacji uzdatniania wody basenowej basenu dla dorosłych | kpl | 1,00 |
| 4. | Demontaż urządzeń i orurowania istniejącej stacji uzdatniania wody basenowej basenu relaksu z dziką rzeką i niecką do nauki pływania | kpl | 1,00 |
| 5. | Demontaż urządzeń i orurowania istniejącej stacji uzdatniania wody basenowej basenu sportowego | kpl | 1,00 |
| 6. | Demontaż urządzeń i orurowania istniejącej stacji uzdatniania wody basenowej brodzików dla dzieci. | kpl | 1,00 |
| 7. | Demontaż urządzeń i orurowania istniejącej stacji uzdatniania wody basenowej wanien hydromasażu. | kpl | 1,00 |
| 8. | Dostawa materiałów oraz wykonanie tras kablowych basenu dla dorosłych. | kpl | 1,00 |
| 9. | Dostawa materiałów oraz wykonanie tras kablowych basenu relaksu, z dziką rzeką i niecką do nauki pływania | kpl | 1,00 |
| 10. | Dostawa materiałów oraz wykonanie tras kablowych basenu sportowego. | kpl | 1,00 |
| 11. | Dostawa materiałów oraz wykonanie tras kablowych brodzików dla dzieci . | kpl | 1,00 |
| 12. | Dostawa materiałów oraz wykonanie tras kablowych wanien hydromasażu. | kpl | 1,00 |
| 13. | Filtr osadnikowy siatkowy skośny, mosiężny 2" | szt | 5,00 |
| 14. | Filtr otwarty, podciśnieniowy z dnem dyszowym o średnicy 1,3 m . | kpl | 1,00 |
| 15. | Filtr otwarty, podciśnieniowy z dnem dyszowym o średnicy 1,6 m . | kpl | 2,00 |
| 16. | Filtr otwarty, podciśnieniowy z dnem dyszowym o średnicy 1,8 m . | kpl | 4,00 |
| 17. | Filtr powietrza SC 10/20 | szt | 6,00 |
| 18. | Filtr powietrza SC 30 | szt | 4,00 |
| 19. | Filtr powietrza SC 30 | szt | 2,00 |
| 20. | Kabel sterujący z wtyczką M12 2m | szt | 5,00 |
| 21. | Klapa zwrotna międzykołnierzowa ze stali nierdzewnej Dn 150 | szt | 2,00 |
| 22. | Klapa zwrotna międzykołnierzowa ze stali nierdzewnej DN 200 | szt | 2,00 |
| 23. | Klapa zwrotna międzykołnierzowa ze stali nierdzewnej Dn 100 mm | szt | 1,00 |
| 24. | Klapa zwrotna międzykołnierzowa ze stali nierdzewnej DN 65 mm | szt | 1,00 |
| 25. | Klapa zwrotna międzykołnierzowa ze stali nierdzewnej Dn 80 mm | szt | 6,00 |
| 26. | Koagulant w płynie w pojemnikach po 30 kg | kg | 150,00 |
| 27. | Konstrukcja wsporcza 20,1-50 kg | kg | 7,00 |
| 28. | Konstrukcja wsporcza do 2 kg | kg | 7,00 |
| 29. | Korektor pH - minus 50% w płynie w pojemnikach po 40 kg | kg | 800,00 |
| 30. | Króciec filtra powietrza SC 10/20 | szt | 6,00 |
| 31. | Króciec filtra powietrza SC 30 | szt | 6,00 |
| 32. | Kształtki pvc ciśnien.(gwintowane)śr.20mm | szt | 5,00 |
| 33. | Materiały na wykonanie zasilania wodą basenową niecki do nauki pływania w zakresie wynikającym z jej wypłycenia. | kpl | 1,00 |
| 34. | Nypel przejściowy PVC - U fi 75 - 63 x 2" | szt | 10,00 |
| 35. | Oprogramowanie umożliwiające komunikację z BMS | kpl | 5,00 |
| 36. | Orurowanie wraz z armaturą stacji uzdatniania wody basenowej basen relaksu z dziką rzeką i niecką do nauki pływania | kpl | 1,00 |
| 37. | Orurowanie wraz z armaturą stacji uzdatniania wody basenowej basenu dla dorosłych | kpl | 1,00 |
| 38. | Orurowanie wraz z armaturą stacji uzdatniania wody basenowej basenu sportowego | kpl | 1,00 |
| 39. | Orurowanie wraz z armaturą stacji uzdatniania wody basenowej brodzików dla dzieci | kpl | 1,00 |
| 40. | Orurowanie wraz z armaturą stacji uzdatniania wody basenowej wanien hydromasażu | kpl | 1,00 |
| 41. | Piasek filtracyjny o granulacji 0,4 - 0,8 mm w opakowaniu po 25 kg | kg | 11 925,00 |
| 42. | Płyty gumowe bez przekładek grub.15 mm | kg | 8,88 |
| 43. | Płyty gumowe ogólnego przeznaczenia gr. 25 mm | m2 | 3,80 |
| 44. | Podchloryn sodu stabilizowany w pojemnikach po 35 kg | kg | 700,00 |
| 45. | Podkładka stal. okrągłe M-8 do M-16 | kg | 0,36 |
| 46. | Pompa pionowa basenowa z prefiltrem 4,0 kW | szt | 1,00 |
| 47. | Pompa pionowa basenowa z prefiltrem 5,5 kW | szt | 1,00 |
| 48. | Pompa pionowa basenowa z prefiltrem 2,2 kW | szt | 3,00 |
| 49. | Pompa pozioma basenowa z prefiltrem 2,2 kW | szt | 6,00 |
| 50. | Pompa pionowa basenowa 0,75 kW | szt | 7,00 |
| 51. | Pompa pionowa basenowa 11,0 kW | szt | 2,00 |
| 52. | Pompa pionowa basenowa 2,2 kW | szt | 1,00 |
| 53. | Pompa pionowa basenowa 5,5 kW | szt | 8,00 |
| 54. | Pompka dozująca o wydajności 0,075 - 7,5,0 l/h z przekaźnikiem alarmu . | szt | 2,00 |
| 55. | Pompka dozująca o wydajności 0,075 - 7,5,0 l/h | szt | 2,00 |
| 56. | Pompka dozująca o wydajności do 6,0 l/h | szt | 8,00 |
| 57. | Pompka dozująca Pompka dozująca o wydajności do 6,0 l/z przekaźnikiem alarmu | szt | 3,00 |
| 58. | Przepływomierz elektromagnetyczny DN100, złączka RS-485 | szt | 1,00 |
| 59. | Przepływomierz elektromagnetyczny DN150, złączka RS-485 | szt | 6,00 |
| 60. | Przepustnica basenowa Dn 100 z dźwigną ręczną | szt | 2,00 |
| 61. | Przepustnica basenowa Dn 100 z dźwigną ręczną do płynnej regulacji. | szt | 2,00 |
| 62. | Przepustnica basenowa DN 100 z napędem elektrycznym E65 | szt | 2,00 |
| 63. | Przepustnica basenowa DN 100 z napędem elektrycznym E65/230 V z modułem dodatkowego zasilania akumulatorowego 24V, podwójne krańcówki. | szt | 1,00 |
| 64. | Przepustnica basenowa Dn 125 z napędem elektrycznym E65 | szt | 1,00 |
| 65. | Przepustnica basenowa Dn 150 z dźwigną ręczną | szt | 10,00 |
| 66. | Przepustnica basenowa Dn 150 z dźwignią ręczną do płynnej regulacji. | szt | 8,00 |
| 67. | Przepustnica basenowa DN 150 100 z napędem elektrycznym E65/230 V z modułem dodatkowego zasilania akumulatorowego 24V, podwójne krańcówki | szt | 6,00 |
| 68. | Przepustnica basenowa 150 z napędem elektrycznym E65/230V z podwójnymi krańcówkami. | szt | 12,00 |
| 69. | Przepustnica basenowa DN 200 z napędem elektrycznym E110 | szt | 6,00 |
| 70. | Przepustnica basenowa Dn 50 z dźwigną ręczną | szt | 1,00 |
| 71. | Przepustnica basenowa DN 65 z napędem elektrycznym E65 | szt | 2,00 |
| 72. | Przepustnica basenowa Dn 80 z dźwigną ręczną | szt | 9,00 |
| 73. | Przepustnica basenowa DN 80 z napędem elektrycznym E65/230 V, podwójne krańcówki | szt | 12,00 |
| 74. | Przepustnica basenowa Dn 200 z dźwigną ręczną | szt | 2,00 |
| 75. | Przepustnica basenowa Dn 50 z napędem elektrycznym E065/230 V podwójne krańcówki. | szt | 3,00 |
| 76. | Przepustnica basenowa Dn 65 z dźwignią ręczną | szt | 2,00 |
| 77. | Przetwornica częstotliwości o mocy 2,2 kW . | szt | 2,00 |
| 78. | Przetwornica częstotliwości o mocy 4,0 kW | szt | 3,00 |
| 79. | Przetwornica częstotliwości o mocy 5,5 kW | szt | 7,00 |
| 80. | Przetwornik ciśnienia 0 - 60 mbar, 4 - 20 mA | szt | 5,00 |
| 81. | Rozdzielnica technologii basenowej basenu sportowego - elementy wykonawcze. Rozdzielnica wyposażona w wyłącznik główny, czujnik zaniku fazy, wyłączniki różnicowo prądowe, bezpieczniki, wyłączniki silnikowe, sofstarty, styczniki, styki pomocnicze sygnalizacyjne, lampki kontrolne. | kpl | 1,00 |
| 82. | Rozdzielnica technologii basenowej basenu sportowego - elementy wykonawcze. Rozdzielnica wyposażona w wyłącznik główny, czujnik zaniku fazy, wyłączniki różnicowo prądowe, bezpieczniki, wyłączniki silnikowe, sofstarty, styczniki, styki pomocnicze sygnalizacyjne, lampki kontrolne. | kpl | 1,00 |
| 83. | Rozdzielnica technologii basenowej brodzików dla dzieci - elementy wykonawcze. Rozdzielnica wyposażona w wyłącznik główny, czujnik zaniku fazy, wyłączniki różnicowo prądowe, bezpieczniki, wyłączniki silnikowe, sofstarty, styczniki, styki pomocnicze sygnalizacyjne, lampki kontrolne. | kpl | 1,00 |
| 84. | Rozdzielnica technologii basenowej wanien hydromasażu - elementy wykonawcze. Rozdzielnica wyposażona w wyłącznik główny, czujnik zaniku fazy, wyłączniki różnicowo prądowe, bezpieczniki, wyłączniki silnikowe, sofstarty, styczniki, styki pomocnicze sygnalizacyjne, lampki kontrolne. | kpl | 1,00 |
| 85. | Rozdzielnica technologii basenowej basenu relaksu z dziką rzeką i niecką do nauki pływania elementy wykonawcze. Rozdzielnica wyposażona w wyłącznik główny, czujnik zaniku fazy, wyłączniki różnicowo prądowe, bezpieczniki, wyłączniki silnikowe, sofstarty, styczniki, styki pomocnicze sygnalizacyjne, lampki kontrolne. | kpl | 1,00 |
| 86. | Rozprowadzenie okablowania do urządzeń basenu dla dorosłych | kpl | 1,00 |
| 87. | Rozprowadzenie okablowania do urządzeń basenu relaksu z dziką rzeką i niecką do nauki pływania | kpl | 1,00 |
| 88. | Rozprowadzenie okablowania do urządzeń basenu sportowego | kpl | 1,00 |
| 89. | Rozprowadzenie okablowania do urządzeń brodzików dla dzieci | kpl | 1,00 |
| 90. | Rozprowadzenie okablowania do urządzeń wanien hydromasażu | kpl | 1,00 |
| 91. | Sterowanie poziomem wody z sondą ultradźwiękową. | kpl | 5,00 |
| 92. | Rury pvc ciśnien.bezkielichowe śred.20 mm | m | 10,00 |
| 93. | Sygnalizator przepływu do odłączania urządzeń dozujących podczas braku przepływu | kpl | 5,00 |
| 94. | Szafa AKPiA sterująca procesem automatycznej filtracji dla obiegu z dwoma filtrami podciśnieniowymi, zgodnie z opisem w projekcie | kpl | 2,00 |
| 95. | Szafa AKPiA sterująca procesem automatycznej filtracji dla obiegu z jednym filtrem podciśnieniowym, zgodnie z opisem w projekcie | kpl | 3,00 |
| 96. | Środek glonobójczy w pojemnikach po 30 kg | dm3 | 25,00 |
| 97. | Śrubunek PVC 63-2" gz | szt | 10,00 |
| 98. | Śrubunek PVC/st nierdz. fi 63 x 2"gz | szt | 28,00 |
| 99. | Śruby fundamentowe M 12x200 mm | kg | 13,92 |
| 100. | Śruby stal. średniodokładne z nakręt. podkł. | kg | 6,78 |
| 101. | Tuleja kołnierzowa PVC z kołnierzem luźnym fi 110 mm | kpl | 2,00 |
| 102. | Tuleja kołnierzowa PVC z kołnierzem luźnym fi 160mm | kpl | 12,00 |
| 103. | Tuleja kołnierzowa PVC z kołnierzem luźnym fi 63 mm | kpl | 10,00 |
| 104. | Uchwyt z izolacją do rur fi 58 - 63 mm | szt | 5,00 |
| 105. | Urządzenie kontrolno pomiarowe wody basenowej pH, 2 x Cl, Redox | kpl | 5,00 |
| 106. | Uszczelki EPDM do połączeń kołnierzowych fi 63 | szt | 10,00 |
| 107. | Uzyskanie dopuszczenia basenu do kąpieli . | pkt pob. | 5,00 |
| 108. | Wanna hydromasażu okrągła fi 2,83 m, z rynną przelewową | szt | 2,00 |
| 109. | Wentylator bocznokanałowy - 1,5 kW 400V | szt | 6,00 |
| 110. | Wentylator bocznokanałowy - 2,2 kW 400V | szt | 2,00 |
| 111. | Wentylator bocznokanałowy - 3,0 kW 400V | szt | 4,00 |
| 112. | Węgiel aktywny z łupin orzecha kokosowego o granulacji 0,6 - 2,3 mm (warstwa 20 cm) | dm3 | 3 105,00 |
| 113. | Wodomierz śrubowy DN50 - kołnierzowy. | szt | 5,00 |
| 114. | Wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej typ JAD-B1000 o wydajności nominalnej 293 kW . | szt | 5,00 |
| 115. | Wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej typ JAD-B500 o wydajności nominalnej 146 kW . | szt | 2,00 |
| 116. | Zawory przelotowe mosiężne m 83,śred.15 mm | szt | 1,00 |
| 117. | Zawory zwrotne przelotowe mos.m3003,15 mm | szt | 1,00 |
| 118. | Zawór dozujący 16 PVC/V/C 4U2-20/100 | szt | 10,00 |
| 119. | Zawór dozujący podchloryn sodu z zaworem wargowym zapobiegającym krystalizacji, korpus PVC o dł. zanurzenia 55 mm, G 1/2", max wydajność 60 l/h, z przyłączem 6/4 mm. | szt | 5,00 |
| 120. | Zawór kulowy DN50 z gwintem wewnętrznym 2" i napędem powolnego działania zasil. 230V | szt | 5,00 |
| 121. | Zawór przeciążeniowy wentylatora bocznokanałowego | szt | 6,00 |
| 122. | Zawór przeciążeniowy wentylatora bocznokanałowego | aszt | 4,00 |
| 123. | Zawór przeciążeniowy wentylatora bocznokanałowego | szt | 2,00 |
| 124. | Zbiornik ochronny z PE na zbiorniki o poj. ok. 40 l | szt | 15,00 |
| 125. | Zestaw ssący z czujnikiem poziomu L500 PE/E V/C | kpl | 15,00 |
| 126. | Żwir filtracyjny fi 3 - 5 mm | kg | 3 500,00 |
| 127. | Żwir filtracyjny o granulacji 2,0 - 3,0 mm | kg | 3 500,00 |
| 128. | Żwir filtracyjny o granulacji fi 1-2 mm | kg | 3 500,00 |