Załącznik nr 4.1 do SIWZ

- Oferowane autobusy muszą spełniać wymagania:

- polskich przepisów w sprawie dopuszczenia pojazdów do ruchu, zawarte w Dziale III ustawy z dnia 
20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.) oraz odpowiadać warunkom technicznym określonym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. 
w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2015 r. poz. 305);

- posiadać aktualne świadectwo homologacji wraz z załącznikami oferowanego typu pojazdu wydane przez właściwego ministra; Zamawiający wymaga, aby świadectwo homologacji spełniało wymagania regulaminu nr 107 EKG ONZ- jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów kategorii M2 lub M3 
w odniesieniu do ich budowy ogólnej (Dz.U.UE.L.2015.153.1 z dnia 18.06.2015r.);

- być fabrycznie nowe wyprodukowane w 2019 roku i posiadać normę minimum Euro 6. Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert na autobusy prototypowe.

- być przystosowane do polskich warunków klimatycznych oraz środowiskowych, a w szczególności szerokiego zakresu temperatur i wilgotności powietrza, dużego zanieczyszczenia i zapylenia powietrza występującego podczas eksploatacji;

- być odporne na działanie środków stosowanych do utrzymania przejezdności dróg w okresie zimowym, 
a także na działanie środków do mycia i czyszczenia pojazdów;

- posiadać powłokę lakierniczą o wytrzymałości umożliwiającej codzienne mycie przy użyciu szczotkowej myjni automatycznej.

- Wykonawca dostarczy autobusy jednej marki, jednego typu i wersji, co oznacza, że powinny być identyczne, w szczególności pod względem konstrukcyjnym, parametrów technicznych, wyposażenia i kolorystyki.

- Wykonawca wraz z autobusami dostarczy Zamawiającemu:

- dokumenty wymagane aktualnymi przepisami umożliwiające dopuszczenie autobusu do ruchu drogowego;

- dokumentację techniczną dotyczącą dostarczonych autobusów:

- instrukcję obsługi dla kierowców (w języku polskim) minimum 1 szt./pojazd

- książkę napraw (w języku polskim) w formie elektronicznej;

- katalog części zamiennych (w języku polskim) w formie elektronicznej;

- schematy instalacji elektrycznej, pneumatycznej i układu chłodzenia w języku polskim w formie elektronicznej;

- dokumentację techniczno-eksploatacyjną;

- sprzęt diagnostyczny- komplet narzędzi serwisowych, urządzeń diagnostycznych, i oprogramowań komputerowych w języku polskim umożliwiający diagnostykę autobusów oraz zamontowanych zespołów (silnik, skrzynia biegów, układ sterowania drzwi, układ pneumatyczny itp.) wraz z nośnikiem w postaci komputera, umożliwiający Zamawiającemu uzyskanie autoryzacji w zakresie umożliwiającym samodzielne wykonywanie przeglądów, obsług oraz napraw gwarancyjny oraz pogwarancyjnych.

- interfejsy użytkownika wszystkich wyżej wymienionych programów muszą być wykonane w języku polskim.

- Wykonawca dostarczy oprogramowanie diagnostyczne do obsługi silnika.

- Zamawiający wymaga, aby dla silników spalinowych (10 szt. autobusów z napędem na olej napędowy) zużycie energii i emisja zanieczyszczeń były na poziomie nie wyższym niż wartości określone w załączniku XV Zmiany w Rozporządzeniu (WE) Nr 599/2009 Rozporządzenia Komisji Europejskiej (UE) Nr 582/2011 
z dnia 25 maja 2011 r. wykonujące i zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr 595/2009 w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z pojazdów ciężarowych o dużej ładowności (EURO VI) oraz zmieniające załączniki I i III do dyrektywy 2007/46 WE Parlamentu Europejskiego i Rady. Zamawiający wymaga, aby oferowane autobusy charakteryzowały się następującymi maksymalnymi poziomami emisji CO2, oraz zanieczyszczeń:

- emisja dwutlenku węgla CO2: 1014 g/km

- emisja tlenku węgla CO: 4000 mg/kWh

- emisja NH3: 10 ppm

- emisja tlenków azotu NOx: 460 mg/kWh

- emisja cząstek stałych PT: 10 mg/kWh

- emisja THC: 160 mg/kWh

Emisja CO2 zostanie obliczona w/g wzoru:

Zużycie paliwa wg SORT 2 [l]

Emisja CO2[g/km] = ------------------------------------------  x 2.600 *[g/l]

100 [km]

* przyjęty wskaźnik emisji CO2 na litr paliwa

Zamawiający wymaga, aby oferowane autobusy charakteryzowały się zużyciem energii maksymalnie 11 232 000 MJ w całym cyklu eksploatacyjnym pojazdu.

Zużycie paliwa wg SORT 2 [l]

Zużycie energii MJ = ------------------------------------------- x36 * [MJ/l] x 800 000 [km]

100 [km]

* wskaźnik wartości energetycznej ON.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji minimum:

- gwarancji na cały pojazd- 2 lata (24 m-ce)- bez limitu kilometrów,

- na powłoki lakiernicze- 5 lat (60 m-cy);

- na trwałość konstrukcji i poszycie tj. pękanie szkieletu, ramy, blach poszycia- 10 lat;

- na występowanie korozji poszyć zewnętrznych oraz szkieletu nadwozia i podwozia bez konieczności wykonywania dodatkowych konserwacji w trakcie eksploatacji- 10 lat;

- na możliwość zakupu wszystkich części zamiennych (jego konstrukcji, zespołów i podzespołów, urządzeń etc.)- 15 lat.

- Wymagane warunki / parametry techniczne:

| Lp. | Warunki / parametry | Wymagania Zamawianego |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wymiary autobusu | długość 11,5-12,2 m, max wysokość 3,20 m |
| 2. | Liczba miejsc pasażerskich | liczba miejsc ogółem co najmniej 85, w tym: liczba miejsc siedzących: min. 25, max 30 z kierowcą, nie mniej jak 11 miejsc dostępnych z poziomu niskiej podłogi. |
| 3. | Silnik | - czterosuwowy, rzędowy, minimum 6-cio cylindrowy, wysokoprężny, chłodzony cieczą- spełniający normę emisji spalin Euro VI (na podstawie Dyrektywy 2005/55/WE) - pojemność skokowa pomiędzy 7,5 a 11,00 dm3, moc min. 205 kW, minimalny moment obrotowy 1200 Nm - podgrzewacz rozruchu i podgrzewany filtr paliwa - złącze diagnostyczne umożliwiające diagnozowanie silnika z zewnętrznego urządzenia diagnostycznego - automatyczny system wykrywania i gaszenia pożarów w komorze silnika, detekcja oparta na liniowym czujniku temperatury o elektrycznej zasadzie działania. Ilość środka gaśniczego min 3 l na 1m3 komory silnika. - strefa komory silnika izolowana dźwiękowo, |
| 4. | Skrzynia biegów | - Skrzynia biegów, automatyczna min. 4 biegowa, program przełączania biegów reagujący dynamicznie na zmiany obciążenia autobusu i ukształtowanie terenu, elektroniczna tabliczka znamionowa, system wczesnego ostrzegania o krańcowym zużyciu, przy włączonym hamulcu przystankowym automatyczne wyłączenie biegu, z dodatkowym włącznikiem retardera na tablicy rozdzielczej - producent skrzyni musi posiadać zorganizowany łatwo dostępny serwis, |
| 5. | Układ chłodzenia | - przewody układu chłodzenia: odporne na korozje (miedź, mosiądz, stal nierdzewna, tworzywa sztuczne łączone ze sobą złączami z gumy silikonowej lub z EPDM), termoizolowane, opaski zaciskowe z kompensacją termiczną, - zbiornik wyrównawczy wykonany z materiału odpornego na korozję. |
| 6. | Ogrzewanie | - wodne, wykorzystujące ciepło z układu chłodzenia silnika, realizowane za pomocą grzejników konwektorowych oraz przez nagrzewnice z wentylatorami minimum trzy sztuki w przestrzeni pasażerskiej (usytuowane równomiernie w całym pojeździe) oraz jedna w kabinie kierowcy, - silniki wentylatorów nagrzewnic ze zmienną prędkością obrotową, preferowane umiejscowienie nagrzewnic w podestach. - podłączony do układu chłodzenia, niezależny od pracy silnika agregat grzewczy, moc minimalna 30 kW, - system ogrzewania powinien zapewnić utrzymanie w okresie jesienno- zimowym minimalnej temperatury wewnątrz w pojeździe min +10 ºC. - preferowane ręczne sterowanie pracy dmuchaw lub uzależnienie pracy dmuchaw od temperatury powietrza wewnątrz autobusu i płynu w instalacji. |
| 7. | Klimatyzacja, wentylacja | - klimatyzacja całopojazdowa z funkcją ogrzewania o mocy minimalnej 22 kW z osobnym wymiennikiem i regulacją dla stanowiska kierowcy - wentylacja naturalna przez przesuwne górne partie wszystkich bocznych okien (nie dotyczy okien niepełnowymiarowych, Włazy dachowe (minimum dwie sztuki), - wentylacja wymuszona przez wentylatory elektryczne (minimum 2 sztuki) o regulowanym wydatku powietrza dwukierunkowe (nadmuchowo-wyciągowe) |
| 8. | Układ pneumatyczny | wyposażony w: - przewody i zbiorniki sprężonego powietrza wykonane z materiałów w pełni odpornych na korozję, - podgrzewany osuszacz powietrza oraz automatyczny separator kondensatu, - szybkozłącze umożliwiające podłączenie sprężonego powietrza ze źródła zewnętrznego, umieszczone z przodu i tyłu autobusu w okolicy mocowania zaczepów holowniczych, - zestaw przyłączy diagnostycznych, umożliwiający pełną ocenę stanu technicznego układu |
| 9. | Układ hamulcowy | - zasadniczy: - pneumatyczny, dwuobwodowy, - wyposażony w system ABS, ASR lub EBS, - automatyczna kompensacja luzu elementów ciernych - postojowy- pneumatyczny działający na oś napędową, sterowany dźwignią zlokalizowaną na stanowisku (miejscu) pracy kierowcy - przystankowy- uruchamiany automatycznie po otwarciu drzwi, gwarantujący blokadę hamulców przy otwartych drzwiach oraz ręcznie za pomocą przełącznika (dźwigni) zlokalizowanej na desce rozdzielczej kierowcy, powodujący rozłączenie skrzyni biegów, luzowany po zamknięciu drzwi i dodaniu gazu, - wszystkie hamulce tarczowe z czujnikami zużycia okładzin hamulcowych. |
| 10. | Układ kierowniczy | ze wspomaganiem hydraulicznym, |
| 11. | Zawieszenie | Pneumatyczne na miechach gumowych z układem poziomującym, z możliwością zmiany poziomu z pulpitu kierowcy oraz z systemem przyklęku prawej strony pojazdu na przystankach, oś przednia- belka sztywna |
| 12. | Konstrukcja autobusu | Szkielet podwozia i nadwozia wykonane z aluminium, stali odpornej na korozję, lub ze stali o podwyższonej jakości zabezpieczonej przeciw korozji metodą KTL, gwarantujących minimum 15 letni okres eksploatacji pojazdu (nie dopuszcza się użycia stali konstrukcyjnej zwykłej jakości) |
| 13. | Poszycia zewnętrzne | - wykonane z aluminium lub/i z blachy odpornej na korozję - nierdzewnej, lub z blach zabezpieczonych przeciw korozji metodą KTL, tworzyw sztucznych, gwarantujący co najmniej 15-letni okres eksploatacji autobusu - ściana przednia i tylna z tworzywa sztucznego |
| 14. | Wykończenie wnętrza | - ściany boczne i sufit- laminaty lub tworzywa sztuczne odporne na wilgoć, - oświetlenie wnętrza w technologii LED, - podłoga- płyta wodoodporna, pokryta wykładziną przeciwpoślizgową, zgrzewana na łączeniach i wykończona listwami ozdobnymi w kolorze żółtym, bez stopni poprzecznych na całej długości wewnątrz pojazdu, - wykładzina podłogowa wywinięta na ściany na wysokość 50- 100 mm, - słupki i poręcze z rurek ze stali nierdzewnej. |
| 15. | Przedział pasażerski | - autobus niskopodłogowy, wysokość od podłoża do wejścia autobusu max 340 mm, bez stopni wejściowych we wszystkich drzwiach, oraz bez stopni poprzecznych wewnątrz pojazdu, - „przyklęk”- umożliwiający obniżenie poziomu podłogi we wszystkich drzwiach co najmniej o 60 mm, - zatoka na wózek inwalidzki i dziecinny o wymiarach minimalnych 2000x750 mm, - wykładzina podłogowa z zaznaczonymi miejscami pod wózek dziecinny i inwalidzki, oraz oznakowanie stref ograniczonego dostępu przy drzwiach - przy drugich drzwiach rozkładana ręcznie platforma (rampa) najazdowa, umożliwiająca wjazd do autobusu wózkom, i uniemożliwiająca otwarcie przez osoby niepowołane - sposób mocowania wózka inwalidzkiego tyłem do kierunku jazdy za pomocą pasa bezwładnościowego, o nośności minimalnej 300 kg. - Dwa gniazda do ładowarki USB w miejscu uzgodnionych z Zamawiającym. |
| 16. | Siedzenia pasażerskie | siedzenia pasażerskie (we wszystkich autobusach jednej firmy) typu miejskiego, z miękką wkładką na siedzisku i oparciu, odporne na ścieranie i zabrudzenie, szkielety z tworzywa sztucznego wyklejone wykładziną tapicerowaną z logo Zamawiającego, nie palne z możliwością demontażu, montażu, w uzgodnionej kolorystyce z Zamawiającym; Fotele dla osób z ograniczeniem ruchowym oznakowane piktogramem wyhaftowanym na wykładzinie oparć. |
| 17. | Drzwi | - troje drzwi uruchamianych mechanicznie, zdalnie sterowanych przez kierowcę, otwieranych do wewnątrz, - układ drzwi dla pasażerów: - - I drzwi przed pierwszą osią, z podwójna szybą - - II drzwi pomiędzy pierwszą a drugą osią, - - III drzwi za ostatnią osią, - szerokość drzwi w świetle nie mniejszej niż 1.200 mm, otwierane do wewnątrz, rozmieszczone równomiernie na całej długości autobusu, wyposażone w mechanizm powrotnego otwierania w przypadku natrafienia na przeszkodę, z uchwytami wejściowymi (I drzwi - wymagana jest możliwość niezależnego sterowania każdym ze skrzydeł przez kierowcę), - sterowanie drzwi: z miejsca pracy kierowcy, przyciski sterowania indywidualne dla każdych drzwi, podświetlane z sygnalizacją przystanku „na żądanie” i „otwarcia” oraz system niezależnego awaryjnego otwarcia wszystkich drzwi z zewnątrz i wewnątrz, - zamykanie drzwi sygnalizowane akustycznie i świetlnie, oraz niezależna sygnalizacja zamiaru zamykania drzwi - drzwi powinny być oświetlone w momencie otwarcia, - drzwi pierwsze ryglowane od zewnątrz, pozostałe ryglowane od wewnątrz - system samodzielnego otwierania drzwi z zewnątrz przez pasażerów blokowany/odblokowywany przez kierowcę - system umożliwiający zjazd awaryjny z otwartymi drzwiami - żądanie przyklęku z zewnątrz |
| 18. | Miejsce pracy kierowcy | - kabina typu pół zamkniętego, zamykane okienko do sprzedaży biletów, wyposażone w blat, lub kołyskę do przyjmowania gotówki, otwory komunikacyjne w szybie drzwi kabiny kierowcy - lusterka zewnętrzne podgrzewane, regulowane elektrycznie ze stanowiska kierowcy; - lusterka wewnętrzne, czołowe, sterowane elektrycznie, zapewniające dostateczną widoczność przedziału pasażerskiego; - osłony przeciwsłoneczne: dla lewej strony szyby czołowej obejmujące 2/3 szyby czołowej i lewej szyby bocznej kabiny kierowcy, - fotel kierowcy z wielopołożeniową możliwością regulacji siedziska i oparcia, zawieszony pneumatycznie, - układ wentylacji, grzania i klimatyzacji pracujący niezależnie od układu dla przestrzeni pasażerskiej - ergonomiczna, przejrzysta tablica rozdzielcza regulowana wraz z kołem kierownicy, - wieszak na ubranie, kasetka na pieniądze - gniazdo zapalniczki 12V z zabezpieczeniem 5A - dwustopniowe oświetlenie kabiny kierowcy - Szyba czołowa dzielona w pionie |
| 19. | Instalacja elektryczna | - napięcie 24 V, - akumulatory zamontowane w wysuwanej obudowie, - gniazdo do rozruchu silnika przy wykorzystaniu zewnętrznego źródła prądu, - przewody instalacji elektrycznej oznakowane (ponumerowane), - pomieszczenie akumulatorów wykonane z materiałów odpornych na korozję, - oświetlenie przestrzeni pasażerskiej wykonane w technologii LED ma zapewnić możliwość częściowego jego wyłączenia i przyciemnienia, oddzielne dwustopniowe oświetlenie kabiny kierowcy, - wyłączenie świateł zew. mijania po wyłączeniu silnika, - wszystkie światła zewnętrzne wykonane w technologii LED. Światła do jazdy dziennej włączane automatycznie wraz z uruchamianiem silnika, - możliwość awaryjnego uruchomienia silnika z komory silnikowej. |
| 20. | Okna | - wszystkie okna boczne przesuwne, z możliwością blokady, z wyjątkiem okien niepełnowymiarowych, - przesuwana szyba boczna w oknie lewym, bocznym kabiny kierowcy, - szyby okien bocznych- pojedyncze, przyciemniane |
| 21. | Koła i ogumienie | - obręcze stalowe, o rozmiarze 7,5 x 22,5 - opony radialne, cało stalowe, bezdętkowe, rzeźba bieżnika przeznaczona do komunikacji miejskiej, o rozmiarze 275 x 70 x 22,5 - wszystkie koła wyważone - koło zapasowe 1 szt. na każdy autobus |
| 22. | Powłoki i kolorystyka | - kolorystyka zewnętrzna wg standardów obowiązujących u Zamawiającego, sposób malowania uzgodniony z Zamawiającym, - powłoki zewnętrzne wykonane lakierami o podwyższonej odporności na ścieranie przy myciu pojazdów na myjniach mechanicznych, - poręcze pionowe i poziome oraz uchwyty w obrębie drzwi i miejsc dla osób stojących wykonane ze stali nierdzewnej- nie malowanej, mocowanie do podłogi śrubami ze stali nierdzewnej, - pozostałe elementy wnętrza tj. poszycia boczne, sufit, tkanina siedzeń w kolorach i tonacji gwarantujących wysoką estetykę w uzgodnieniu z Zamawiającym |
| 23. | Inne urządzenia i wyposażenie | - separator wody w układzie zasilania, - zaczepy holownicze przednie i tylne, - dwie sześciokilogramowe gaśnice, - trójkąt ostrzegawczy, - apteczka, - kliny podkładowe pod koła 2 sztuki do każdego autobusu, - zbiornik paliwa min 250 litrów wykonany z materiałów odpornych na korozję. - urządzenia sygnalizacyjne dla pasażerów: - przyciski „stop” podświetlane (co najmniej 1 przycisk na 4 miejsca siedzące) równomiernie rozmieszczone na całej długości przedziału pasażerskiego, w tym przy każdych drzwiach- naciśnięcie przycisku spowodować musi sygnalizację dźwiękową i świetlną dla kierowcy o zamiarze wysiadania pasażera przez wybrane drzwi (funkcja przystanku na żądanie), kasowaną po otwarciu drzwi, - przyciski „przyklęk” podświetlane- umożliwiające zasygnalizowanie kierowcy potrzeby obniżenia poziomu podłogi i ewentualnie użycia pochylni/podnośnika, umieszczone w zasięgu osoby siedzącej na wózku inwalidzkim, wewnątrz pojazdu w pobliżu miejsca dla wózków oraz na zewnątrz pojazdu przy drugich drzwiach - przyciski przy drzwiach podświetlane stop- alarm, sygnalizacja dla kierowcy stanu awaryjnego (odmienna niż sygnalizacja przystanku na żądanie) - autobusy muszą być wyposażone w drogomierz-prędkościomierz, wyklucza się stosowanie tachografu - zabezpieczenie przed rozruchem silnika przez osoby niepowołane |
| 24. | Informacja dla pasażerów: tablice elektroniczne, kasowniki, monitoring | - sterownik- komputer pokładowy powinien posiadać następujące funkcje: - sterowanie tablicami informacyjnymi- linia, kierunek, przystanek, następny przystanek, oraz komunikaty specjalne, - emisja zapowiedzi wewnętrznych - rejestracja użycia przycisku STOP, INWALIDA, ALARM - rejestracja wykonania przyklęku, - rejestracja przekroczenia określonych obrotów silnika, - rejestracja przekroczenia określonej temperatury silnika - rejestracja przekroczenia określonej temp skrzyni biegów - rejestracja prędkości - rejestracja gwałtownego hamowania i przyspieszenia, - rejestracja czasu załączania klimatyzacji lub ogrzewania, - blokadę rozruchu silnika, - system monitoringu wizyjnego w technologii IP, z funkcją obsługi bezprzewodowej (podgląd on-line z wybranych kamer na stanowisku dyspozytora); - system monitoringu wizyjnego załączany od momentu włączenia głównego włącznika prądu w układzie 6 kolorowych kamer cyfrowych o minimalnej rozdzielczości 2 Mpx wewnątrz pojazdu, w tym jedna kamera czołowa bez podglądu obrazu na monitorze kierowcy, monitorujące jazdę autobusu po trasie, oraz druga rejestrująca obraz za autobusem wyświetlająca obraz po załączeniu biegu wstecznego zamontowana za szybą tylną wewnątrz autobusu, wraz z osprzętem podłączonym do urządzenia wielofunkcyjnego z rejestracją (nagrywaniem) obrazu do ewentualnego odtworzenia o minimalnej pojemności 2 x 2 terabajt (np. materiał dowodowy do zdarzenia), nagrywanie głosu- trzy mikrofony jeden w kabinie kierowcy, drugi za kabiną kierowcy i trzeci w środkowej części przedziału dla pasażerów. Dodatkowo dwa dyski zapasowe 2 T na cała dostawę; - oprogramowanie umożliwiające przeglądanie i archiwizacje zapisanych danych monitoringu z możliwością przeglądania materiałów według różnych kryteriów: daty, czasu, numeru kamery, w danym przedziale czasowym, przewijania obrazu do przodu i tyłu z różnymi prędkościami, zatrzymanie obrazu i jego wydruk oraz zapisanie w formie pliku, - trzy diodowe tablice informacyjne z automatyczną regulacją jasności w układzie: trzy zewnętrzne- przednia i boczna pełnowymiarowe, tylna. Monitor wewnętrzny z funkcją wyświetlania: nr linii, przystanku końcowego, kolejności przystanków, oraz napisu STOP o przekątnej min 22” urządzenie głośnomówiące zapowiadające kolejne przystanki, 3 kasowniki. - Dodatkowa tablica numeryczna, dla osób słabowidzących, umieszczona na prawym boku autobusu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. |
| 25. | Warunki dodatkowe | - przeszkolenie ośmiu pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i napraw, - przeszkolenie w siedzibie Zamawiającego kierowców (20) którzy w systemie zmianowym będą obsługiwać autobusy będące przedmiotem postępowania w zakresie eksploatacji i użytkowania - udzielenie Zamawiającemu autoryzacji w zakresie umożliwiającym samodzielne wykonywanie przeglądów, obsług oraz napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych. - wyposażenie Zamawiającego w kompletną dokumentację techniczno-eksploatacyjną, schematy układów pneumatycznych i elektrycznych, instrukcje napraw zespołów, urządzeń i układów stosowanych w autobusie oraz katalogi części zamiennych. Całość dokumentacji musi być opracowana w języku polskim i przekazana w dwóch kompletach w wersji papierowej oraz jednej elektronicznej - dokumentacja oprogramowania, instrukcje obsługi urządzeń montowanych w pojazdach - wyposażenie zamawiającego w interfejs umożliwiający pełną diagnostykę pneumatycznych układów zawieszeń + przeszkolenie 2 pracowników w zakresie ich obsługi |