Załącznik nr 4.2 do SIWZ

- Oferowane autobusy muszą spełniać wymagania:

- polskich przepisów w sprawie dopuszczenia pojazdów do ruchu, zawarte w Dziale III ustawy z dnia 
20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.) oraz odpowiadać warunkom technicznym określonym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. 
w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2015 r. poz. 305);

- posiadać aktualne świadectwo homologacji wraz z załącznikami oferowanego typu pojazdu wydane przez właściwego ministra; Zamawiający wymaga, aby świadectwo homologacji spełniało wymagania regulaminu nr 107 EKG ONZ- jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów kategorii M2 lub M3 
w odniesieniu do ich budowy ogólnej (Dz.U.UE.L.2015.153.1 z dnia 18.06.2015r.);

- być fabrycznie nowe wyprodukowane w 2019 roku i posiadać normę minimum Euro 6. Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert na autobusy prototypowe.

- być przystosowane do polskich warunków klimatycznych oraz środowiskowych, a w szczególności szerokiego zakresu temperatur i wilgotności powietrza, dużego zanieczyszczenia i zapylenia powietrza występującego podczas eksploatacji;

- być odporne na działanie środków stosowanych do utrzymania przejezdności dróg w okresie zimowym, 
a także na działanie środków do mycia i czyszczenia pojazdów;

- posiadać powłokę lakierniczą o wytrzymałości umożliwiającej codzienne mycie przy użyciu szczotkowej myjni automatycznej.

- Wykonawca dostarczy autobusy jednej marki, jednego typu i wersji, co oznacza, że powinny być identyczne, w szczególności pod względem konstrukcyjnym, parametrów technicznych, wyposażenia i kolorystyki.

- Wykonawca wraz z autobusami dostarczy Zamawiającemu:

- dokumenty wymagane aktualnymi przepisami umożliwiające dopuszczenie autobusu do ruchu drogowego;

- dokumentację techniczną dotyczącą dostarczonych autobusów:

- instrukcję obsługi dla kierowców (w języku polskim) minimum 1 szt./pojazd

- książkę napraw (w języku polskim) w formie elektronicznej;

- katalog części zamiennych (w języku polskim) w formie elektronicznej;

- schematy instalacji elektrycznej, pneumatycznej i układu chłodzenia w języku polskim w formie elektronicznej;

- dokumentację techniczno-eksploatacyjną;

- sprzęt diagnostyczny- komplet narzędzi serwisowych, urządzeń diagnostycznych, i oprogramowań komputerowych w języku polskim umożliwiający diagnostykę autobusów oraz zamontowanych zespołów (silnik, skrzynia biegów, układ sterowania drzwi, układ pneumatyczny itp.) wraz z nośnikiem w postaci komputera, umożliwiający Zamawiającemu uzyskanie autoryzacji w zakresie umożliwiającym samodzielne wykonywanie przeglądów, obsług oraz napraw gwarancyjny oraz pogwarancyjnych.

- interfejsy użytkownika wszystkich wyżej wymienionych programów muszą być wykonane w języku polskim.

- Wykonawca dostarczy oprogramowanie diagnostyczne do obsługi silnika.

- Wymagane warunki / parametry techniczne:

| Lp. | Warunki / parametry | Wymagania Zamawianego |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wymiary autobusu | długość 8,5-9,2 m, max wysokość 3,40 m |
| 2. | Liczba miejsc pasażerskich | liczba miejsc ogółem co najmniej 40, w tym: liczba miejsc siedzących: min. 20, mniej jak 2 miejsc dostępnych z poziomu niskiej podłogi. |
| 3. | Silnik | Autobus ma być napędzany silnikiem/silnikami elektrycznymi o mocy umożliwiającej osiąganie przez pojazd obciążony w ¾ dopuszczalnego maksymalnego ciężaru całkowitego zmiany prędkości od 0 do 60 km w czasie 28 sekund, zmiany prędkości od 0 do 40 km/h w czasie 15 sekund, zmiany prędkości od 0 do 20 km/h w czasie 6 sekund; |
| 6. | Ogrzewanie | Hybrydowe elektryczno-spalinowe moc minimalna 20 kW, realizowane za pomocą grzejników konwektorowych oraz przez nagrzewnice z wentylatorami w przestrzeni pasażerskiej min 2 szt. i jedna w kabinie kierowcy system ogrzewania powinien zapewnić utrzymanie w okresie jesienno-zimowym minimalnej temperatury wewnątrz w pojeździe min +10 ºC. |
| 7. | Klimatyzacja, wentylacja | - klimatyzacja całopojazdowa z funkcją ogrzewania o mocy minimalnej 20 kW z osobnym wymiennikiem i regulacją dla stanowiska kierowcy - wentylacja naturalna przez przesuwne górne partie wszystkich bocznych okien (nie dotyczy okien niepełnowymiarowych, Włazy dachowe (minimum jedna sztuka), - wentylacja wymuszona przez wentylatory elektryczne (min. 1 szt.) o regulowanym wydatku powietrza dwukierunkowe (nadmuchowo-wyciągowe) |
| 8. | Układ pneumatyczny | wyposażony w: - przewody i zbiorniki sprężonego powietrza wykonane z materiałów w pełni odpornych na korozję, - szybkozłącze umożliwiające podłączenie sprężonego powietrza ze źródła zewnętrznego, umieszczone z przodu i tyłu autobusu w okolicy mocowania zaczepów holowniczych, - zestaw przyłączy diagnostycznych, umożliwiający pełną ocenę stanu technicznego układu |
| 9. | Układ hamulcowy | - zasadniczy: - pneumatyczny, dwuobwodowy, - wyposażony w system ABS, ASR lub EBS, - automatyczna kompensacja luzu elementów ciernych - postojowy- pneumatyczny działający na oś napędową, sterowany dźwignią zlokalizowaną na stanowisku (miejscu) pracy kierowcy - przystankowy- uruchamiany automatycznie po otwarciu drzwi, gwarantujący blokadę hamulców przy otwartych drzwiach oraz ręcznie za pomocą przełącznika (dźwigni) zlokalizowanej na desce rozdzielczej kierowcy, powodujący rozłączenie skrzyni biegów, luzowany po zamknięciu drzwi i dodaniu gazu, - wszystkie hamulce tarczowe z czujnikami zużycia okładzin hamulcowych. |
| 10. | Układ kierowniczy | ze wspomaganiem elektrycznym |
| 11. | Zawieszenie | Pneumatyczne na miechach gumowych, z układem poziomującym, z możliwością zmiany poziomu z pulpitu kierowcy oraz z systemem przyklęku prawej strony pojazdu na przystankach, oś przednia- belka sztywna |
| 12. | Konstrukcja autobusu | Szkielet podwozia i nadwozia wykonane z aluminium, stali odpornej na korozję, lub ze stali o podwyższonej jakości zabezpieczonej przeciw korozji metodą KTL, gwarantujących minimum 15 letni okres eksploatacji pojazdu (nie dopuszcza się użycia stali konstrukcyjnej zwykłej jakości) |
| 13. | Poszycia zewnętrzne | - wykonane z aluminium lub/i z blachy odpornej na korozję - nierdzewnej, lub z blach zabezpieczonych przeciw korozji metodą KTL, gwarantujący co najmniej 15-letni okres eksploatacji autobusu - ściana przednia i tylna z tworzywa sztucznego |
| 14. | Wykończenie wnętrza | - ściany boczne i sufit- laminaty lub tworzywa sztuczne odporne na wilgoć, - oświetlenie wnętrza w technologii LED, - podłoga- płyta wodoodporna, pokryta wykładziną przeciwpoślizgową, zgrzewana na łączeniach i wykończona listwami ozdobnymi w kolorze żółtym, bez stopni poprzecznych na całej długości wewnątrz pojazdu - wykładzina podłogowa wywinięta na ściany na wysokość 50-100mm - słupki i poręcze z rurek ze stali nierdzewnej. |
| 15. | Przedział pasażerski | - autobus niskopodłogowy, wysokość od podłoża do wejścia autobusu max 340 mm, bez stopni wejściowych we wszystkich drzwiach, oraz bez stopni poprzecznych wewnątrz pojazdu, - „przyklęk”- umożliwiający obniżenie poziomu podłogi we wszystkich drzwiach co najmniej o 60 mm, - zatoka na wózek inwalidzki i dziecinny o wymiarach minimalnych 1300x750 mm, - wykładzina podłogowa z zaznaczonymi miejscami pod wózek dziecinny i inwalidzki, oraz oznakowanie stref ograniczonego dostępu przy drzwiach - przy drugich drzwiach rozkładana ręcznie platforma (rampa) najazdowa, umożliwiająca wjazd do autobusu wózkom, i uniemożliwiająca otwarcie przez osoby niepowołane - sposób mocowania wózka inwalidzkiego tyłem do kierunku jazdy za pomocą pasa bezwładnościowego, o nośności minimalnej 300 kg. - Dwa gniazda do ładowarki USB w miejscu uzgodnionych z Zamawiającym. |
| 16. | Siedzenia pasażerskie | siedzenia pasażerskie (we wszystkich autobusach jednej firmy) typu miejskiego, z miękką wkładką na siedzisku i oparciu, odporne na ścieranie i zabrudzenie, szkielety z tworzywa sztucznego wyklejone wykładziną tapicerowaną z logo Zamawiającego, nie palne z możliwością demontażu, montażu, w uzgodnionej kolorystyce z Zamawiającym; Fotele dla osób z ograniczeniem ruchowym oznakowane piktogramem wyhaftowanym na wykładzinie oparć. |
| 17. | Drzwi | - dwoje drzwi zdalnie sterowanych przez kierowcę, otwieranych do wewnątrz, - układ drzwi dla pasażerów: - - I drzwi przed pierwszą osią, z podwójna szybą - - II drzwi pomiędzy pierwszą a drugą osią, - szerokość drzwi I w świetle nie mniejszej niż 700 mm, szerokość drzwi II w świetle nie mniejszej niż 1200 mm, otwierane do wewnątrz, wyposażone w mechanizm powrotnego otwierania w przypadku natrafienia na przeszkodę, z uchwytami wejściowymi, - sterowanie drzwi: z miejsca pracy kierowcy, przyciski sterowania indywidualne dla każdych drzwi, podświetlane z sygnalizacją przystanku „na żądanie” i „otwarcia” oraz system niezależnego awaryjnego otwarcia wszystkich drzwi z zewnątrz i wewnątrz, - zamykanie drzwi sygnalizowane akustycznie i świetlnie, oraz niezależna sygnalizacja zamiaru zamykania drzwi - drzwi powinny być oświetlone w momencie otwarcia, - drzwi pierwsze ryglowane od zewnątrz, pozostałe ryglowane od wewnątrz - system samodzielnego otwierania drzwi z zewnątrz przez pasażerów blokowany/odblokowywany przez kierowcę - system umożliwiający zjazd awaryjny z otwartymi drzwiami - żądanie przyklęku z zewnątrz |
| 18. | Miejsce pracy kierowcy | - kabina typu pół zamkniętego, zamykane okienko do sprzedaży biletów, wyposażone w blat, lub kołyskę do przyjmowania gotówki, otwory komunikacyjne w szybie drzwi kabiny kierowcy - lusterka zewnętrzne podgrzewane, regulowane elektrycznie ze stanowiska kierowcy; - lusterka wewnętrzne, czołowe, sterowane elektrycznie, zapewniające dostateczną widoczność przedziału pasażerskiego; - osłony przeciwsłoneczne: dla lewej strony szyby czołowej obejmujące 2/3 szyby czołowej i lewej szyby bocznej kabiny kierowcy, - fotel kierowcy z wielopołożeniową możliwością regulacji siedziska i oparcia, zawieszony pneumatycznie, - układ wentylacji, grzania i klimatyzacji pracujący niezależnie od układu dla przestrzeni pasażerskiej - ergonomiczna, przejrzysta tablica rozdzielcza regulowana wraz z kołem kierownicy, - wieszak na ubranie, kasetka na pieniądze - gniazdo zapalniczki 12V z zabezpieczeniem 5A - dwustopniowe oświetlenie kabiny kierowcy - Szyba czołowa dzielona w pionie |
| 19. | Instalacja elektryczna | - napięcie 24 V, - akumulatory zamontowane w wysuwanej obudowie, - przewody instalacji elektrycznej oznakowane (ponumerowane), - pomieszczenie akumulatorów wykonane z materiałów odpornych na korozję, - oświetlenie przestrzeni pasażerskiej wykonane w technologii LED ma zapewnić możliwość częściowego jego wyłączenia i przyciemnienia, oddzielne dwustopniowe oświetlenie kabiny kierowcy, - wyłączenie świateł zew. mijania po wyłączeniu silnika, - wszystkie światła zewnętrzne wykonane w technologii LED. Światła do jazdy dziennej włączane automatycznie wraz z uruchamianiem silnika, |
| 20. | Okna | - wszystkie okna boczne przesuwne, z możliwością blokady, z wyjątkiem okien niepełnowymiarowych, - przesuwana szyba boczna w oknie lewym, bocznym kabiny kierowcy, - szyby okien bocznych- pojedyncze, przyciemniane |
| 21. | Koła i ogumienie | - opony radialne, cało stalowe, bezdętkowe, rzeźba bieżnika przeznaczona do komunikacji miejskiej, o rozmiarze 19,5” - koła bliźniacze na tylnej osi - wszystkie koła wyważone - koło zapasowe 1 szt. na każdy autobus |
| 22. | Powłoki i kolorystyka | - kolorystyka zewnętrzna wg standardów obowiązujących u Zamawiającego, sposób malowania uzgodniony z Zamawiającym, - powłoki zewnętrzne wykonane lakierami o podwyższonej odporności na ścieranie przy myciu pojazdów na myjniach mechanicznych, - poręcze pionowe i poziome oraz uchwyty w obrębie drzwi i miejsc dla osób stojących wykonane ze stali nierdzewnej- nie malowanej, mocowanie do podłogi śrubami ze stali nierdzewnej, - pozostałe elementy wnętrza tj. poszycia boczne, sufit, tkanina siedzeń w kolorach i tonacji gwarantujących wysoką estetykę w uzgodnieniu z Zamawiającym |
| 23. | Inne urządzenia i wyposażenie | - separator wody w układzie zasilania, - zaczepy holownicze przednie i tylne, - dwie sześciokilogramowe gaśnice, - trójkąt ostrzegawczy, - apteczka, - kliny podkładowe pod koła 2 sztuki do każdego autobusu, - zbiornik paliwa min 250 litrów wykonany z materiałów odpornych na korozję. - urządzenia sygnalizacyjne dla pasażerów: - przyciski „stop” podświetlane (co najmniej 1 przycisk na 4 miejsca siedzące) równomiernie rozmieszczone na całej długości przedziału pasażerskiego, w tym przy każdych drzwiach - naciśnięcie przycisku spowodować musi sygnalizację dźwiękową i świetlną dla kierowcy o zamiarze wysiadania pasażera przez wybrane drzwi (funkcja przystanku na żądanie), kasowaną po otwarciu drzwi, - przyciski „przyklęk” podświetlane- umożliwiające zasygnalizowanie kierowcy potrzeby obniżenia poziomu podłogi i ewentualnie użycia pochylni/podnośnika, umieszczone w zasięgu osoby siedzącej na wózku inwalidzkim, wewnątrz pojazdu w pobliżu miejsca dla wózków oraz na zewnątrz pojazdu przy drugich drzwiach - przyciski przy drzwiach podświetlane stop- alarm, sygnalizacja dla kierowcy stanu awaryjnego (odmienna niż sygnalizacja przystanku na żądanie) - autobusy muszą być wyposażone w drogomierz-prędkościomierz, wyklucza się stosowanie tachografu - zabezpieczenie przed rozruchem silnika przez osoby niepowołane |
| 24. | Informacja dla pasażerów: tablice elektroniczne, kasowniki, monitoring | - sterownik- komputer pokładowy powinien posiadać następujące funkcje: - sterowanie tablicami informacyjnymi- linia, kierunek, przystanek, następny przystanek, oraz komunikaty specjalne, - emisja zapowiedzi wewnętrznych - rejestracja użycia przycisku STOP, INWALIDA, ALARM - rejestracja wykonania przyklęku, - rejestracja przekroczenia określonych obrotów silnika, - rejestracja przekroczenia określonej temperatury silnika - rejestracja przekroczenia określonej temp skrzyni biegów - rejestracja prędkości - rejestracja gwałtownego hamowania i przyspieszenia, - rejestracja czasu załączania klimatyzacji lub ogrzewania, - blokadę rozruchu silnika, - system monitoringu wizyjnego w technologii IP, z funkcją obsługi bezprzewodowej (podgląd on-line z wybranych kamer na stanowisku dyspozytora) - system monitoringu wizyjnego załączany od momentu włączenia głównego włącznika prądu w układzie 6 kolorowych kamer cyfrowych o minimalnej rozdzielczości 2 Mpx wewnątrz pojazdu, w tym jedna kamera czołowa bez podglądu obrazu na monitorze kierowcy, monitorujące jazdę autobusu po trasie, oraz druga rejestrująca obraz za autobusem wyświetlająca obraz po załączeniu biegu wstecznego zamontowana za szybą tylną wewnątrz autobusu, wraz z osprzętem podłączonym do urządzenia wielofunkcyjnego z rejestracją (nagrywaniem) obrazu do ewentualnego odtworzenia o minimalnej pojemności 2 x 2 terabajt (np. materiał dowodowy do zdarzenia), nagrywanie głosu- trzy mikrofony jeden w kabinie kierowcy, drugi za kabiną kierowcy i trzeci w środkowej części przedziału dla pasażerów. Dodatkowo dwa dyski zapasowe 2 T na cała dostawę - oprogramowanie umożliwiające przeglądanie i archiwizacje zapisanych danych monitoringu z możliwością przeglądania materiałów według różnych kryteriów: daty, czasu, numeru kamery, w danym przedziale czasowym, przewijania obrazu do przodu i tyłu z różnymi prędkościami, zatrzymanie obrazu i jego wydruk oraz zapisanie w formie pliku, - trzy diodowe tablice informacyjne z automatyczną regulacją jasności w układzie: trzy zewnętrzne - przednia i boczna pełnowymiarowe, tylna. Monitor wewnętrzny z funkcją wyświetlania: nr linii, przystanku końcowego, kolejności przystanków, oraz napisu STOP o przekątnej min 22” urządzenie głośnomówiące zapowiadające kolejne przystanki, 3 kasowniki. - dodatkowa tablica numeryczna, dla osób słabowidzących, umieszczona na prawym boku autobusu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. |
| 25. | Warunki dodatkowe | - przeszkolenie ośmiu pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i napraw, - przeszkolenie w siedzibie Zamawiającego kierowców (20) którzy w systemie zmianowym będą obsługiwać autobusy będące przedmiotem postepowania w zakresie eksploatacji i użytkowania - udzielenie Zamawiającemu autoryzacji w zakresie umożliwiającym samodzielne wykonywanie przeglądów, obsług oraz napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych. - wyposażenie Zamawiającego w kompletną dokumentację techniczno-eksploatacyjną, schematy układów pneumatycznych i elektrycznych, instrukcje napraw zespołów, urządzeń i układów stosowanych w autobusie oraz katalogi części zamiennych. Całość dokumentacji musi być opracowana w języku polskim i przekazana w dwóch kompletach w wersji papierowej oraz jednej elektronicznej - dokumentacja oprogramowania, instrukcje obsługi urządzeń montowanych w pojazdach - wyposażenie zamawiającego w interfejs umożliwiający pełną diagnostykę pneumatycznych układów zawieszeń + przeszkolenie 2 pracowników w zakresie ich obsługi |
| 26. | Warunki gwarancji | - Na całość autobusu- 2 lata - bez limitu kilometrów - Na występowanie korozji poszyć zewnętrznych oraz szkieletu nadwozia i podwozia bez konieczności wykonywania dodatkowych konserwacji w trakcie eksploatacji- 10 lat, - Na powłoki lakiernicze- 5 lat, - Na trwałość konstrukcji i poszycie tj. pękanie szkieletu, ramy, blach poszycia- 10 lat - Na możliwość zakupu wszystkich części zamiennych do autobusu: jego konstrukcji zespołów, podzespołów, urządzeń etc- 15 lat |
| 27. | Zużycie energii | Zużycie energii elektrycznej wg testu SORT 2 / na 100 km. Wyniki badań wielkości zużycia energii elektrycznej [kWh/100km], wykonanych przez jednostkę certyfikowaną dla oferowanego autobusu, zgodnie z wymaganiami określonymi przez UITP (Międzynarodowa Unia Transportu Publicznego, Union Internationales Transport Publics), w metodyce opracowanej dla przeprowadzania testów zużycia paliwa typu SORT 2 (Znormalizowany Test Jezdny, Standarised On-Road Test), np. wg Procedury badawczej PB-23 wyd. 02 stanowiącej załącznik nr 9 do SIWZ lub wg metodyki określonej przez UITP dla przeprowadzania testów zużycia energii elektrycznej typu SORT, o ile taka zostanie opublikowana, które wykonawca posiada i wykorzystał do określenia w ofercie gwarantowanej wielkości zużycia energii elektrycznej dla oferowanego autobusu. |
| 28. | Baterie trakcyjne | Energia akumulatorów pozwalająca na wykonanie trasy o długości minimum 100 km zarówno w warunkach: - letnich- przy maksymalnym wykorzystaniu urządzeń klimatyzacyjnych przy pełnym obciążeniu (dopuszczalna masa całkowita, włączone oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne, włączone systemy informacji pasażerskiej, kasowniki, monitoring, automat biletowy w ilościach i parametrach opisanych w niniejszym opisie), i - zimowych - przy maksymalnym wykorzystaniu urządzeń grzewczych przy pełnym obciążeniu (dopuszczalna masa całkowita, włączone oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne, włączone systemy informacji pasażerskiej, kasowniki, monitoring, automat biletowy w ilościach i parametrach opisanych w niniejszym opisie), |
| 29. | Ładowanie baterii trakcyjnych | Ładowanie akumulatorów w systemie: Plug-in za pomocą dwufunkcyjnej ładowarki zewnętrznej lub zabudowanej w pojeździe. Ładowarka powinna łączyć funkcję ładowarki podstawowej o mocy dostosowanej do potrzeb ładowania akumulatorów zastosowanych w autobusie w taki sposób, by można było naładować całkowicie rozładowane akumulatory w czasie nie dłuższym niż 5 godzin (o mocy nie większej mocy niż 60 kW) przypadku ładowarki zabudowanej na pojeździe należy pojazd wyposażyć w przewód przyłączeniowy do sieci o długości minimum 8 m. Autobus musi być wyposażony w automatyczny system rozłączania układu ładowania akumulatorów trakcyjnych po osiągnięciu stanu pełnego naładowania, przy zaniku faz ładowania lub przekroczeniu parametrów ładowania |