Załącznik nr 9 do SIWZ

WYCINKA, LECZENIE ORAZ CIĘCIA PIELĘGNACYJNE DRZEW- część 4.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja prac związanych z pielęgnacją, leczeniem oraz wycinką drzew 
na terenie miasta Ostróda w 2019 r.

- Wycinka drzew, usunięcie złomów oraz uprzątnięcie wywrotów.

- Zakres prac związanych z wycinką drzew, usunięciem złomów oraz uprzątnięciem wywrotów:

  - zabezpieczenie terenu w obrębie w wykonywanych prac,

  - pocięcie gałęzi, konarów, pni i wywóz drewna wraz z urobkiem na odległość do 5 km,

  - uprzątnięcie terenu po wykonanych pracach,

  - w przypadku drzew stojących, drzewa wskazane przez Zamawiającego będą z frezowaniem karpy 
na gł. 30 cm,

  - zasypanie dołu po karpie, wyrównanie terenu, wysiew trawy, podlanie trawy,

  - przegląd drzewostanu na terenach wymienionych w załączniku nr 7 do SIWZ oraz zgłaszanie pisemne do Zamawiającego o konieczności wycinki drzew, ze względu na: zły stan zdrowotny drzew, istniejące zagrożenie bezpieczeństwu ludzi i mienia lub zagrożenie bezpieczeństwu ruchu drogowemu.

- Termin wykonania wycinki:

  - podjęcie w ciągu ………… godz. od zgłoszenia przez Zamawiającego prac w zakresie usunięcie konaru drzewa lub drzewa zagrażającego bezpieczeństwu ludzi i mienia lub zagrażającego bezpieczeństwu ruchu drogowemu;

  - wycinka drzew obumarłych i obumierających po uzgodnieniu z Zamawiającym, w ciągu 1 tyg. od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego.

- Drzewa do usunięcia wskazywane będą każdorazowo przez Zamawiającego.

- Cięcia pielęgnacyjne drzew.

- Zakres prac związanych z cięciami pielęgnacyjnymi drzew:

- cięcia pielęgnacyjne drzew, redukcja korony, cięcia techniczne drzew wraz z wywozem ich 
na odległość do 5 km;

- uprzątnięcie terenu po wykonanych pracach;

- zabezpieczenie ran po odcięciu gałęzi i konarów;

- zabezpieczenie terenu w obrębie w wykonywanych prac.

- Termin wykonania cięć pielęgnacyjnych:

- cięcia sanitarne drzew lub usunięcie gałęzi i konarów zwisających zagrażających bezpieczeństwu 
dla ludzi i mienia, zagrażających bezpieczeństwu ruchowi drogowemu w ciągu 1 dnia od zgłoszenia przez Zamawiającego.

- cięcia pielęgnacyjne, cięcia techniczne oraz korygujące koronę drzew i inne cięcia pielęgnacyjne 
w ciągu 2 tyg. od dnia zgłoszenia Zamawiającego.

- Wykonanie cięć pielęgnacyjnych wskazywane będzie przez Zamawiającego.

- Odsłanianie znaków drogowych, tablic, lamp oświetleniowych:

      - zabezpieczenie miejsc wykonywania prac;

      - wykonacie cięć zapewniających odpowiednią widoczność znaków drogowych oraz innych tablic, lam oświetleniowych,

      - zebranie pozostałości po cięciu;

      - oczyszczenie terenu i wywóz zanieczyszczeń.

- Cięcie gałęzi wchodzących w pasy drogowe i chodniki:

      - zabezpieczenie miejsc wykonywania prac;

      - wykonacie cięć zapewniających zachowanie odpowiedniej  skrajni poziomej i pionowej jezdni, chodników, ciągów pieszych, ścieżek rowerowych zgodnie z przepisami ruchu drogowego;

      - zebranie pozostałości po cięciu;

      - oczyszczenie terenu i wywóz zanieczyszczeń.

- Zdejmowanie „przedmiotów” zawieszonych w koronach drzew (worków, folii, śmieci itp.):

      - zdjęcie i wywóz „przedmiotu”;

      - uporządkowanie miejsca pracy.

- Karczowanie karp drzew:

  - usunięcie karpy drzewa,

  - usunięcie pozostałości,

  - zasypanie dołu po karpie, wyrównanie terenu, wysiew trawy, podlanie trawy,

  - uporządkowanie terenu po robotach.

- Frezowanie karp drzew:

  - frezowanie karpy drzewa na gł. 30 cm

  - usunięcie pozostałości,

  - zasypanie dołu po karpie, wyrównanie terenu, wysiew trawy, podlanie trawy,

  - uporządkowanie terenu po robotach.

- Zabezpieczenie ubytku wgłębnego (dziuple, kominy, rynny)

  - oczyszczenie, wygładzenie i uformowanie powierzchni,

  - uformowanie krawędzi,

  - zabezpieczenie środkami powierzchniowymi,

  - nadanie spadków,

  - osuszenie i zaimpregnowanie ścian,

  - wykonanie wentylacji (ewent. odwodnienia) ubytku,

  - uporządkowanie terenu po robotach.

- Zabezpieczenie ran i ubytku powierzchniowego w tym:

      - wygładzenie i uformowanie powierzchni;

      - uformowanie krawędzi;

      - zabezpieczenie środkami powierzchniowymi;

      - uporządkowanie terenu po robotach.

- Założenie wiązania statycznego (w tym opasowego):

      - wyznaczenie miejsca wiązania;

      - wywiercenie otworów;

      - frezowanie miejsc pod podkładki;

      - zamocowanie wiązania;

      - zabezpieczenie drzewa i części metalowych.

- Założenie wiązania elastycznego:

      - wyznaczenie miejsca wiązania;

  - założenie wiązania

Wiązanie elastyczne powinno posiadać znacznik roku. Na wykonawcy spoczywa obowiązek właściwego doboru rodzaju wiązania w zależności od średnicy wiązanych konarów z uwzględnieniem rocznej degradacji wiązania. Jakość wykonania wiązania oraz użytych materiałów objęta jest 8 letnią gwarancją.

- Odciąg linowy pojedynczy:

      - zamontowanie linki z opaską gumową wokół pnia drzewa;

      - wykonanie fundamentu betonowego;

      - połączenie fundamentu i drzewa (z założeniem śruby rzymskiej regulującej siłę odciągu);

      - zabezpieczenie elementów metalowych i drzewa.

- Oprysk drzew:

      - Zakup środka wskazanego przez Inspektora

      - Przygotowanie i nabranie cieczy roboczej do opryskiwacza;

      - dojazd do miejsca pracy;

      - zabezpieczenie terenu;

      - wykonanie oprysku.

- Usuwanie samosiewów drzew i krzewów (w wieku do 10 lat).

      - Zakres prac związanych z usunięciem samosiewów drzew i krzewów:

  - wycinka drzew i krzewów samosiewów wraz z wywozem ich na odległość do 5 km,

  - uprzątnięcie terenu po wykonanych pracach

  - zabezpieczenie terenu w obrębie w wykonywanych prac

      - Termin wykonania usunięcia samosiewów drzew i krzewów:

      - usunięcie drzew i krzewów samosiewów w ciągu 1 tyg. od dnia zgłoszenia Zamawiającego

- Wykonawca zobowiązany jest co kwartał (do końca każdego miesiąca) dokonywania przeglądu drzewostanu i przekazywania w formie pisemnej informacji o stanie drzewostanu pod kątem pielęgnacji lub wycinki drzew na terenach określonych w wykazie terenów zieleni miejskiej (zał. Nr 5 d- załącznik graficzny Nr 1 i Nr 2).

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać prace interwencyjne niezwłocznie, także w godzinach popołudniowych w dni robocze oraz w dni ustawowo wolne od pracy, w przypadku wyjątkowych sytuacji, 
m.in. takich jak: nagłe załamanie pogodowe (silne opady, mocny wiatr), ważne uroczystości. Wykonawca każdorazowo ponosi pełną odpowiedzialność za nienależyte wykonanie zadania w ramach interwencji.

- Wykonawca zobowiązany jest realizować pilne interwencje telefoniczne Zamawiającego równolegle 
z innymi zleconymi przez niego pracami.

- Wykonawca zobowiązany jest dokonywać- w razie konieczności- niezbędnych uzgodnień 
z odpowiednimi służbami miejskimi oraz niezwłocznie powiadamiać o nich inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego. W przypadku konieczności uzyskania dokumentacji związanej z zajęciem pasa drogowego, Wykonawca zobowiązany jest wykonać ją na własny koszt.