Załącznik nr 6f do SIWZ

Wykaz prac objętych zamówieniem

- PIELĘGNOWANIE TRAWNIKÓW:

- koszenie trawników typu parkowego na wysokość od 5 cm do 8 cm,

- zbieranie skoszonej trawy, wywóz zebranej trawy, chwastów i odpadów komunalnych do miejsca jej utylizacji, najpóźniej do godziny 16.00 dnia następnego po koszeniu,

- koszenie trawników obejmuje także usuwanie: samosiewów, odrostów korzeniowych i pniowych z drzew rosnących na utrzymywanych trawnikach, chwastów wokół drzew, krzewów, lamp, znaków drogowych, barierek, obiektów małej architektury itp.

- codzienne zbieranie papierów, puszek, butelek i innych zanieczyszczeń z terenów objętych zamówieniem,

- jesienne wygrabianie liści, uschniętych traw, po wykonaniu zabiegów teren należy uprzątnąć, odpady zgarnąć w pryzmy, załadować na środek transportu, przewieźć i zutylizować. Prace uważa się za wykonane, jeżeli liście zostaną usunięte z całej powierzchni przeznaczonej do grabienia.

- PIELĘGNOWANIE DRZEW I KRZEWÓW:

- pielęgnowanie drzew niskich do wysokości 6 mb i krzewów:

- cięcia formujące pień i koronę młodych drzew w pierwszych latach po posadzeniu oraz w okresie późniejszym,

- usuwanie dolnych gałęzi i konarów z drzew do wysokości 2 mb w tym usuwanie konarów i gałęzi w celu ochrony drzew rosnących pod ich okapem,

- cięcia sanitarne, cięcia techniczne drzew rosnących przy lampach, budynkach i innych obiektach oraz korygujące koronę drzew,

- cięcia pielęgnacyjne krzewów: cięcia formująco- korygujące, usuwanie starych i martwych pędów oraz cięcia gałęzi zachowując naturalny pokrój krzewów w okresie wiosennym w terminie do dnia 31 maja, 
a w okresie jesiennym do dnia 31 października br.,

- usuwanie drzew niskich obumarłych i obumierających po uzgodnieniu z Zamawiającym, w ciągu 
1 tygodnia od dnia zgłoszenia Zamawiającego,

- utrzymanie drzew wysokich:

- usuwanie dolnych gałęzi i konarów z drzew wysokich do wysokości 3 mb,

- usuwanie odrostów korzeniowych, wilków i odrostów pniowych drzew do dnia 31 maja br., w okresie późniejszym na bieżąco

- opryskiwanie środkami ochrony roślin drzew niskich i krzewów zaatakowanych przez choroby i szkodniki,

- dbałość o prawidłowe ustawienie palików przy drzewach oraz w razie uszkodzenia wymiana palików na nowe.

- PIELĘGNOWANIE ŻYWOPŁOTÓW:

  - ukształtowanie pokroju naturalnego lub całkowicie sztucznego żywopłotu na długości 380 mb tj. cięcia 
z trzech stron, górna powierzchnia żywopłotu ma być prowadzona w jednej płaszczyźnie, bez wypukłości 
i zagłębień. W czasie wykonywania tej czynności należy usunąć gałęzie suche, połamane, krzyżujące się 
i zagęszczające. Po wykonaniu prac teren należy uprzątnąć, odpady roślinne zgarnąć w pryzmy, załadować na środek transportowy, wywieść i zutylizować,

  - na bieżąco usuwanie nagromadzonych w żywopłocie nieczystości /piasek, liście, śmieci/ do poziomu gruntu,

  - opryskiwanie środkami ochrony roślin krzewów zaatakowanych przez choroby i szkodniki,

- PIELĘGNACJA RABAT ROŚLINNYCH NA RONDACH ul. Jagiełły- Grunwaldzka, ul. 11 Listopada -Pieniężnego

- pielenie z chwastów i spulchnianie gleby,

- utrzymywanie roślin wieloletnich w pełnej żywotności,

- podlewanie wg potrzeb zgodnie ze sztuka ogrodniczą,

- nawożenie kwiatów i roślin wieloletnich w okresie wegetacji odpowiednimi dla danej rośliny nawozami 
w dawkach w/g zaleceń producenta,

- w miarę potrzeb stosowanie środków chemicznych i mechanicznych środków ochrony roślin przed szkodnikami i chorobami,

- usuwanie przekwitłych kwiatostanów, zasychających liści,

- likwidacja obsadzeń przekwitłych,

- stałe utrzymywanie w czystości.

- dbałość o prawidłowe ustawienie palików przy drzewach oraz w razie uszkodzenia wymiana palików na nowe.