Załącznik nr 4.3 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

na wykonanie remontów cząstkowych chodników, krawężników, obrzeży

ulic miasta Ostróda

- Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z remontami cząstkowymi: chodników, krawężników i obrzeży

- Zakres stosowania specyfikacji.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.

- Zakres robót.

Zakres robót został wyszczególniony w formularzu kalkulacji ceny ofertowej stanowiącym załącznik nr 1.3 
do SIWZ. Szczegółowy zakres robót ustalany będzie w oparciu o prowadzone przez Zamawiającego 
przeglądy.

- Materiały.

# Wszystkie nowe materiały brukarskie - betonowe stosowane przy remontach chodników i innych nawierzchni winny być wykonane zgodnie z normą lub posiadać aprobatę techniczną wydaną przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów lub Instytut Techniki Budowlanej. Zastosowanie danego materiału wymaga akceptacji 
Zamawiającego. Zastosowane materiały winny spełniać wymagania obowiązujących norm:

- podsypkę piaskową należy wykonać zgodnie z normą PN-EN- 13043:2004,

- krawężniki i obrzeża wg PN-EN 1340:2004,

- płyty chodnikowe wg PN-EN 1339:2005,

- beton na ławę pod krawężnik wg PN-EN 206-1:2003,

- kostka brukowa wg PN-EN 1338:2005.

- Sprzęt.

- piła do cięcia,

- wibrator płytowy z osłoną,

- zagęszczarka mechaniczna,

# Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

- Wykonanie robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania zgodnie z niniejszą specyfikacją techniczną 
i poleceniami inspektora nadzoru.

# Roboty winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami oraz spełniać poniższe wymagania:

- krawężniki uliczne należy ustawiać na ławie betonowej z oporem z betonu C-8/10,

- obrzeża betonowe należy ustawić na podsypce piaskowej,

- płyty chodnikowe należy układać na podsypce cementowo-piaskowej zagęszczonej mechanicznie,

- kostkę brukową i kostkę kamienną należy układać na podsypce cementowo-piaskowej zagęszczonej 
mechanicznie.

# Roboty związane z wykonaniem chodnika i innych elementów betonowych można wykonać ręcznie. 
Dopasowanie elementów betonowych należy dokonywać przy użyciu piły. Podbudowę z chudego betonu, podsypkę cementowo-piaskową i piaskową należy zagęszczać mechanicznie.

- Oznakowanie robót.

Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania odcinka robót, zmian organizacji ruchu na czas robót i ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo ruchu na obszarze wykonanego oznakowania. W ramach powyższego należy wykonać:

  - projekt (projekty) czasowej organizacji ruchu na czas robót zgodnie z Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dn.23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (tekst jednolity Dz.U z 2017 r. poz. 784);

  - dokonać oznakowania terenu robót zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu;

  - wykonać wszelkie inne prace, roboty, obiekty wynikające z uzgodnionego projektu czasowej organizacji ruchu (drogi tymczasowe, objazdy itp.);

  - w okresie trwania robót (do czasu oddania do ruchu) utrzymać w stanie sprawności oznakowanie robót, 
o którym mowa w pkt b) oraz wykonane obiekty, roboty, o których mowa w pkt c);

  - po przywróceniu stałej organizacji ruchu zlikwidować czasowe oznakowanie terenu oraz obiekty (drogi tymczasowe, objazdy itp.). Uzyskane z likwidacji materiały, urządzenia stanowią własność Wykonawcy (znaki, płyty drogowe, kruszywo drogowe, itp.)

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za:

  - uszkodzenie instalacji naniesionych na planie uzbrojenia terenu oraz tych instalacji, których istnienie 
można było przewidzieć w trakcie realizacji robót,

  - uszkodzenia i zniszczenia spowodowane przez Wykonawcę w terenie sąsiadującym z przekazanym 
terenem budowy,

  - szkody i zniszczenia spowodowane w terenie przekazanym Wykonawcy w tych elementach terenu i jego urządzeniach, które będą użytkowane po zakończeniu robót, nie przewidziane do rozbiórki, zieleńce, krzewy, drzewa, znaki drogowe, chodniki, jezdnie, ogrodzenia, mała architektura, itp.,

  - szkody osób trzecich powstałe w wyniku realizacji robót niezgodne z obowiązującymi przepisami, w tym: projektem czasowej organizacji ruchu, przepisami BHP itp.

Szkody i zniszczenia spowodowane w wykonanych robotach na skutek zdarzeń losowych i innych, powstałe przed odbiorem częściowym/końcowym robót Wykonawca naprawia na własny koszt.

- Zlecania i termin wykonania robót.

# Termin wykonania robót objętych każdorazowym zleceniem będzie ustalany między Zamawiającym 
i Wykonawcą. Termin realizacji można przedłużyć za zgodą Zamawiającego w przypadku gdy warunki 
atmosferyczne uniemożliwiają w określonym dniu realizację robót. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o zakończeniu robót.

- Kontrola jakości robót.

Oceny jakości robót i kontroli zakresu ilościowego wykonanych remontów dokonuje Zamawiający. Za jakość stosowanych materiałów i wykonanych robót oraz ich zgodność z niniejszą specyfikacją odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowiązany do bieżącej kontroli jakości robót i materiałów oraz przedstawienia na żądanie Zamawiającego wyników badań laboratoryjnych i atestów na stosowane materiały. Badania laboratoryjne przewidziane w obowiązujących normach przeprowadza Wykonawca na własny koszt.

- Odbiór robót.

Odbiór robót dokonuje Zamawiający po zgłoszeniu wykonania prac remontowych przez Wykonawcę. 
Podstawą oceny jakości i zgodności robót z umową będą badania i pomiary prowadzone w czasie realizacji jak i po zakończeniu robót oraz oględziny wizualne dokonane podczas odbioru.