Załącznik nr 4.2 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

na remont nawierzchni dróg gruntowych na terenie miasta Ostróda.

- Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac związanych 
z profilowaniem naprawą i remontem nawierzchni dróg gruntowych.

- Zakres stosowania specyfikacji.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt 1.

- Zakres robót

Zakres robót został wyszczególniony w formularzu kalkulacji ceny ofertowej stanowiącym załącznik nr 1.2 do SIWZ. Szczegółowy zakres prac do wykonania ustalany będzie na bieżąco w oparciu o prowadzone przez Zamawiającego przeglądy.

- Materiały.

Do naprawy nawierzchni dróg gruntowych należy stosować materiały zatwierdzone przez Zamawiającego.

- Sprzęt.

- równiarka;

- walec ogumiony, lub stalowy;

- zagęszczarka płytowa;

- koparka;

- urządzenia kontrolno-pomiarowe.

Sprzęt powinien być sprawny technicznie.

- Transport.

Materiały do napraw nawierzchni gruntowych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

- Wykonanie robót.

Wykonane roboty i stosowane materiały muszą spełniać wymagania obowiązujących norm. Technologię 
i sposoby robót należy uzgodnić z Zamawiającym.

Wyprofilowaną i wyrównaną nawierzchnię gruntową należy zagęszczać przy wilgotności optymalnej.

Materiały na uzupełnienie nawierzchni gruntowych należy rozłożyć równomiernie warstwami jednakowej 
grubości wraz z nadaniem odpowiedniego profilu.

Zagęszczenie materiału ulepszającego należy wykonywać mechanicznie, warstwę należy zagęścić na całej szerokości. W przypadku remontu nawierzchni gruntowej zagęszczenie należy prowadzić od krawędzi jezdni w kierunku osi jezdni.

- Przy wykonywaniu prac na obiekcie (w pasie drogowym) Wykonawca zobowiązany jest:

- wykonać i uzgodnić projekt (projekty) czasowej organizacji ruchu na czas robót zgodnie z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem 
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym  zarządzaniem (tekst jednolity Dz.U z 2017 r. poz. 784);

- dokonać oznakowania terenu robót zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu;

- wykonać wszelkie inne prace, roboty, obiekty wynikające z uzgodnionego projektu czasowej organizacji ruchu (drogi tymczasowe, objazdy itp.);

- w okresie trwania robót (do czasu oddania ulicy do ruchu) utrzymać w stanie sprawność oznakowanie 
robót, o którym mowa w pkt b) niniejszego punktu oraz wykonane obiekty, roboty, o których mowa w pkt. c) niniejszego punktu;

- po przywróceniu stałej organizacji ruchu zlikwidować czasowe oznakowanie terenu oraz obiekty (drogi tymczasowe, objazdy itp.). Uzyskane z likwidacji materiały, urządzenia stanowią własność Wykonawcy (znaki, płyty drogowe, kruszywo drogowe, itp.).

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za:

  - uszkodzenie instalacji naniesionych na planie uzbrojenia terenu oraz tych instalacji, których istnienie 
można było przewidzieć w trakcie realizacji robót,

  - uszkodzenia i zniszczenia spowodowane przez Wykonawcę w terenie sąsiadującym z przekazanym 
terenem robót,

  - szkody i zniszczenia spowodowane w terenie przekazanym Wykonawcy w tych elementach terenu i jego urządzeniach, które będą użytkowane po zakończeniu robót, nie przewidziane do rozbiórki, zieleńce, krzewy, drzewa, znaki drogowe, chodniki, jezdnie, ogrodzenia, mała architektura, itp.,

  - szkody osób trzecich powstałe w wyniku realizacji robót niezgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym: projektem czasowej organizacji ruchu, przepisami BHP.

Szkody i zniszczenia spowodowane w wykonanych na skutek zdarzeń losowych i innych, powstałe przed 
odbiorem częściowym/końcowym robót Wykonawca naprawia na własny koszt.

- Zlecanie i termin wykonania robót.

Termin wykonania robót objętych zleceniem określony będzie każdorazowo przy uwzględnieniu warunków 
realizacji robót. Termin realizacji można przedłużyć za zgodą Zamawiającego w przypadku, gdy warunki 
atmosferyczne uniemożliwiają w określonym dniu realizację robót. Wykonawca jest zobowiązany 
do powiadomienia Zamawiającego o zakończeniu robót w terminie 1 dnia od ich wykonania.

- Kontrola jakości robót

Oceny jakości robót i kontroli zakresu ilościowego wykonanych prac dokonuje Zamawiający. Za jakość 
stosowanych materiałów i wykonanych robót oraz ich zgodność z niniejszą specyfikacją odpowiedzialny jest Wykonawca.

Oceny wizualnej na bieżąco oraz po zakończeniu robót dokonuje przedstawiciel Zamawiającego w obecności Wykonawcy.

- Odbiory robót.

Odbioru robót dokonuje Zamawiający po zgłoszeniu wykonania prac remontowych przez Wykonawcę. 
Podstawą oceny jakości i zgodności robót z umową będą pomiary prowadzone w czasie realizacji, jak 
i po zakończeniu robót oraz oględziny wizualne dokonane podczas odbioru.