SERWER nr 3 (1 sztuka)

Wymaga się, żeby oferowany serwer był w obudowie typu rack o wysokości co najwyżej 1U, posiadający 8 miejsc na dyski typu hot-plug;

wyposażony w procesor o mocywyrażonej wynikiem co najmniej 16389 punktów w teście PassMark CPU Benchmark (averagecpumark) z wbudowaną funkcjonalnością wykorzystywania pamięci ECC;

co najmniej 256GB pamięci RAM o prędkości szyny co najmniej 2667MHz;

sprzętowy kontroler RAID z pamięcią cache co najmniej 8GB w technologii NV,obsługujący przynajmniej poziomy 0,1,5,6,10, 50, 60, posiadający przepustowość na poziomie co najmniej 12GB/s;

wyposażony w napęd DVD umożliwiający zapisywanie płyt w tym standardzie;

posiadający minimum 4 dyski o pojemności co najmniej 1,2TB każdy, pracujące na szynie SAS 
z prędkością minimum 10000 rpm;

wyposażony w co najmniej 4 gigabitowe porty RJ45 pracujące z przepustowością przynajmniej 10GbE i przynajmniej 2 porty RJ45 Gigabitowe;

wyposażony w kontroler Fibre Channel z przynajmniej jednym portem o przepustowości nie mniejszej niż 8Gb/s;

wyposażony w dwuportowy kontroler SAS do komunikacji z macierzą o przepustowości nie mniejszej niż 12 Gb/s i wsparciem dla popularnych systemów operacyjnych i maszyn wirtualnych;

wymaga się, aby serwer był wyposażony w co najmniej dwa zasilacze;

serwer musi mieć w komplecie szyny ruchome z ramieniem na przewody;

okres gwarancji na urządzenie zgodnie z ofertą wykonawcy z reakcją serwisu nie dłuższą niż na następny dzień roboczy z możliwością zatrzymania dysków przez klienta. Naprawa zakupionego sprzętu realizowana u zamawiającego.

serwer powinien być dostarczony z licencją na odpowiednią ilość procesorów/rdzeni na system operacyjny dedykowany serwerom i spełniający następujące minimalne parametry:

- Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet;

- możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu;

- Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane podanie nazwy strony serwera WWW;

- Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim;

- Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych;

- zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IPSec v4 i v6;

- Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, przeglądarka internetowa, pomoc, komunikaty systemowe;

- Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (np.: drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi);

- Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu;

- Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie;

- praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników;

- Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego;

- system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych;

- Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie;

- aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych;

- Wbudowany system pomocy w języku polskim;

- System operacyjny powinien być wyposażony w możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących);

- Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji;

- System posiadać powinien narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk;

- Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem;

- Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji;

- Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe;

- Możliwość przywracania plików systemowych;

- Możliwość „downgrade” do niższej wersji.

- Zintegrowane z systemem narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie z możliwością aktualizowania bezpłatnego u producenta bez ograniczeń czasowych

- Oprogramowanie powinno posiadać certyfikat autentyczności lub unikalny kod aktywacyjny wystawiony przez jego producenta

- Zamawiający nie dopuszcza w systemie możliwości instalacji dodatkowych narzędzi emulujących działanie systemów operacyjnych innych producentów

- Oferowany serwerowy system operacyjny powinien być wyposażony w nowoczesne rozwiązania technologiczne opracowane nie dawniej niż trzy lata temu.

Oferowany komputer musi zostać dostarczony z licencją oprogramowania pakietu biurowego wyposażonego w nowoczesne rozwiązania technologiczne opracowane nie dawniej niż cztery lata temu, spełniającego minimalne wymagania: Interfejs użytkownika: pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika; prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym umiejętności technicznych. Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów elektronicznych w ustalonym formacie, który spełnia następujące warunki: posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu; ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie z Załącznikiem 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb instytucji oraz udostępniać narzędzia umożliwiające dystrybucję odpowiednich szablonów do właściwych odbiorców. W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy). Do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim. Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać: edytor tekstów; arkusz kalkulacyjny; narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji; narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych; narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami); narzędzie do tworzenia notatek przy pomocy klawiatury lub notatek odręcznych na ekranie urządzenia typu tablet PC z mechanizmem OCR.

Edytor tekstów musi umożliwiać:

- edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty;

- wstawianie oraz formatowanie tabel;

- wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych;

- wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne);

- automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków;

- automatyczne tworzenie spisów treści;

- formatowanie nagłówków i stopek stron;

- śledzenie i porównywanie zmian wprowadzonych przez użytkowników w dokumencie;

- nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności;

- określenie układu strony (pionowa/pozioma);

- wydruk dokumentów;

- wykonywanie korespondencji seryjnej, bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną;

- zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzeniem modyfikacji;

- wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi (kontrolki) umożliwiających podpisanie podpisem elektronicznym pliku z zapisanym dokumentem przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego zgodnie z wymaganiami obowiązującego w Polsce prawa.

Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać:

- tworzenie raportów tabelarycznych;

- tworzenie wykresów liniowych (wraz z linią trendu), słupkowych, kołowych;

- tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu;

- tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice);

- obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych. Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych;

- tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych;

- wyszukiwanie i zmianę danych;

- wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego;

- nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie;

- nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności;

- formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem;

- zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku;

- zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzeniem modyfikacji.

Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji multimedialnych musi umożliwiać:

- przygotowywanie prezentacji multimedialnych;

- prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego;

- drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek;

- zapisanie jako prezentacji tylko do odczytu;

- nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji;

- opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera;

- umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo;

- umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego;

- odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym;

- możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów;

- prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera.

Narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych musi umożliwiać:

- tworzenie i edycję drukowanych materiałów informacyjnych;

- tworzenie materiałów przy użyciu dostępnych z narzędziem szablonów: broszur, biuletynów, katalogów;

- edycję poszczególnych stron materiałów;

- podział treści na kolumny;

- umieszczanie elementów graficznych;

- wykorzystanie mechanizmu korespondencji seryjnej;

- płynne przesuwanie elementów po całej stronie publikacji;

- eksport publikacji do formatu PDF oraz TIFF;

- wydruk publikacji;

- możliwość przygotowywania materiałów do wydruku w standardzie CMYK.

Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) musi umożliwiać:

- pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego;

- filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określenie listy zablokowanych i bezpiecznych nadawców;

- tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną;

- automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule;

- tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy;

- oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia;

- zarządzanie kalendarzem;

- udostępnianie kalendarza innym użytkownikom;

- przeglądanie kalendarza innych użytkowników;

- zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach;

- zarządzanie listą zadań;

- zlecanie zadań innym użytkownikom;

- zarządzanie listą kontaktów;

- udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom;

- przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników;

- możliwość przesyłania kontaktów innym użytkownikom.

W przypadku gdy oferowane oprogramowanie nie będzie zgodne z aktualnie funkcjonującą w Urzędzie Miejskim w Ostródzie infrastrukturą informatyczną i/lub oprogramowaniem nią zarządzającym zarówno systemowym jak i narzędziowym, wykonawca jest zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów wymaganych w czasie wdrożenia oferowanego rozwiązania, wynikających z przystosowania wyżej wymienionej infrastruktury sprzętowej i programowej oraz licencji jak również do opłacenia serwisu gwarancyjnego oraz zapewnienia nieodpłatnie szkoleń certyfikowanych dla administratorów i użytkowników ofertowanego rozwiązania.