SERWER nr 4 (1 sztuka)

Wymaga się, żeby oferowany serwer był w obudowie typu rack o wysokości co najwyżej 1U, posiadający 8 miejsc na dyski typu hot-plug;

wyposażony procesor o mocy wyrażonej wynikiem co najmniej 13116 punktów w teście PassMark CPU Benchmark (averagecpumark) z wbudowaną funkcjonalnością wykorzystywania pamięci ECC;

co najmniej 64GB pamięci RAM o prędkości szyny co najmniej 2667MHz;

sprzętowy kontroler RAID z pamięcią cache co najmniej 8GB w technologii NV,obsługujący przynajmniej poziomy 0,1,5,6,10, 50, 60, posiadający przepustowość na poziomie co najmniej 12GB/s;

wyposażony w napęd DVD umożliwiający zapisywanie płyt w tym standardzie;

posiadający 4 dyski co najmniej 1,2TB każdy, pracujące na szynie SAS z prędkością minimum 10000 rpm;

wyposażony w co najmniej 4 gigabitowe porty RJ45 pracujące z przepustowością przynajmniej 10GbE i przynajmniej 2 porty RJ45 Gigabitowe

wyposażony w kontroler Fibre Channel z przynajmniej dwoma portami o przepustowości nie mniejszej niż 8Gb/s

wyposażony w dwuportowy kontroler SAS (HBA) do komunikacji z macierzą o przepustowości nie mniejszej niż 12 Gb/s i wsparciem dla popularnych systemów operacyjnych i maszyn wirtualnych;

wymaga się, aby serwer był wyposażony w co najmniej dwa zasilacze;

serwer musi mieć w komplecie szyny ruchome z ramieniem na przewody;

okres gwarancji na urządzenie zgodnie z ofertą wykonawcy z reakcją serwisu nie dłuższą niż na następny dzień roboczy z możliwością zatrzymania dysków przez klienta. Naprawa zakupionego sprzętu realizowana u zamawiającego.

serwer powinien być dostarczony z licencją na odpowiednią ilość procesorów/rdzeni na system operacyjny dedykowany serwerom i posiadający możliwość jednoczesnego podłączenia do 110 użytkowników i 60 drukarek do usług katalogowych serwowanych na tej maszynie i spełniający następujące minimalne parametry:

- Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet;

- możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu;

- Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane podanie nazwy strony serwera WWW;

- Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim;

- Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych;

- zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IPSec v4 i v6;

- Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, przeglądarka internetowa, pomoc, komunikaty systemowe;

- Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (np.: drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi);

- Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu;

- Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie;

- praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników;

- Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego;

- system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych;

- Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie;

- aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych;

- Wbudowany system pomocy w języku polskim;

- System operacyjny powinien być wyposażony w możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących);

- Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji;

- System posiadać powinien narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk;

- Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem;

- Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji;

- Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe;

- Możliwość przywracania plików systemowych;

- Możliwość „downgrade” do niższej wersji.

- Zintegrowane z systemem narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie z możliwością aktualizowania bezpłatnego u producenta bez ograniczeń czasowych

- Oprogramowanie powinno posiadać certyfikat autentyczności lub unikalny kod aktywacyjny wystawiony przez jego producenta

- Zamawiający nie dopuszcza w systemie możliwości instalacji dodatkowych narzędzi emulujących działanie systemów operacyjnych innych producentów

- Oferowany serwerowy system operacyjny powinien być wyposażony w nowoczesne rozwiązania technologiczne opracowane nie dawniej niż trzy lata temu.

W przypadku gdy oferowane oprogramowanie nie będzie zgodne z aktualnie funkcjonującą w Urzędzie Miejskim w Ostródzie infrastrukturą informatyczną i/lub oprogramowaniem nią zarządzającym zarówno systemowym jak i narzędziowym, wykonawca jest zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów wymaganych w czasie wdrożenia oferowanego rozwiązania, wynikających z przystosowania wyżej wymienionej infrastruktury sprzętowej i programowej oraz licencji jak również do opłacenia serwisu gwarancyjnego oraz zapewnienia nieodpłatnie szkoleń certyfikowanych dla administratorów i użytkowników ofertowanego rozwiązania.